渠系建筑物水力计算系统

V1.0

矩形暗涵水力计算书

水力最佳断面; B=2.88m, H=2.45m (β=2)

| 设计单位 | 四川水发勘测设计研究有限公司 |
| --- | --- |
| 计算日期 | 2026年02月 |

一、基础公式

曼宁公式：Q=1n·A·R23·i12

过水面积：A=B·h

湿周：P=B+2h

水力半径：R=AP=BhB+2h

最佳条件：β=Bh=2 (水力最佳)

二、计算过程

一、输入参数

1. 设计流量:

Q=5.000 m3/s

2. 糙率:

n=0.014

3. 水力坡降:

=1/2000

4. 不淤流速:

=0.1m/s

5. 不冲流速:

=100.0m/s

二、断面尺寸

★★★ 采用水力最佳断面 ★★★

(当底宽和宽深比均留空时，自动按水力最佳断面计算)

水力最佳断面宽深比 β = B/h = 2（即底宽等于2倍水深）

宽度 B = 2.88 m

高度 H = 2.45 m

1. 宽深比计算:

β=B/h

=2.88/1.375

=2.095

(水力最佳断面目标值 β = 2.0)

2. 高宽比计算:

H/B = 2.45 / 2.88 = 0.850

(限值要求: H/B 或 B/H 一般不超过1.2)

3. 总断面积计算:

A总=B×H

=2.88×2.45

=7.050m2

三、设计流量工况

设计水深计算:

根据设计流量 Q = 5.000 m³/s 和底宽 B = 2.88 m，利用曼宁公式反算水深:

h=1.375 m

4. 过水面积计算:

A=B×h

=2.88×1.375

=3.959m2

5. 湿周计算:

χ=B+2×h

=2.88+2×1.375

=2.88+2.749

=5.629 m

6. 水力半径计算:

R=A/χ

=3.959/5.629

=0.703 m

7. 设计流速计算 (曼宁公式):

V=(1/n)×R23×i12

=(1/0.014)×0.70323×0.00050012

=71.43×0.7908×0.022361

=1.263m/s

8. 计算流量验证:

Q计算=A×V

=3.959×1.263

=5.000 m3/s

误差=0.01

9. 净空高度计算:

Fb=H−h

=2.45−1.375

=1.073 m

10. 净空面积比计算:

PA=(H−h)/H×100

=(2.45−1.375)/2.45×100

=43.8

四、加大流量工况

流量加大比例 = 20.0% (自动计算)

11. 加大流量计算:

Q加大=Q×(1+20.0

=5.000×1.200

=6.000 m3/s

12. 加大水深计算:

根据加大流量 Q加大 = 6.000 m³/s 和底宽 B = 2.88 m，利用曼宁公式反算水深:

h加大=1.577 m

13. 加大流量工况过水面积:

A加大=B×h加大

=2.88×1.577

=4.541m2

14. 加大流量工况湿周:

χ加大=B+2×h加大

=2.88+2×1.577

=2.88+3.153

=6.033 m

15. 加大流量工况水力半径:

R加大 = A加大 / χ加大

=4.541/6.033

=0.753 m

16. 加大流量工况流速 (曼宁公式):

V加大=(1/n)×R23×i12

=(1/0.014)×0.75323×0.00050012

=71.43×0.8274×0.022361

=1.322m/s

17. 流量校核:

Q计算 = A加大 × V加大

=4.541×1.322

=6.001 m3/s

误差=0.01

18. 加大流量工况净空:

净空高度 Fb加大 = H - h加大 = 2.45 - 1.577 = 0.871 m

净空面积 PA加大 = (H - h加大) / H × 100% = 35.6%

五、净空验证

根据《灌溉与排水工程设计标准》 GB 50288-2018要求：

1. 净空面积要求：应为涵洞断面总面积的10%~30%

2. 净空高度要求：

- 在任何情况下，净空高度均不得小于0.4m

- 当涵洞内侧高度H≤3m时，净空高度应≥H/6

H=2.45m≤3m

H/6 = 0.408m

要求净空高度≥max(0.4, 0.408) = 0.408m

净空验证结果（加大流量工况）：

a) 净空面积验证: 10% ≤ 35.6% ≤ 30%

→ 未通过 ✗

b) 净空高度验证: 0.871m ≥ 0.408m

→ 通过 ✓

六、综合验证

1. 流速验证:

范围要求: 0.1 ≤ V ≤ 100.0 m/s

设计流速: V = 1.263 m/s

结果: 通过 ✓

2. 净空面积验证:

规范要求: 10% ≤ PA ≤ 30%

计算结果: PA = 35.6%

结果: 未通过 ✗

3. 净空高度验证:

规范要求: Fb ≥ 0.408 m

计算结果: Fb = 0.871 m

结果: 通过 ✓

综合验证结果: 全部通过 ✓ (水力最佳断面)

三、断面图