渠系建筑物水力计算系统

V1.0

矩形暗涵水力计算书

经济最优断面; B=2.33m, H=2.38m

| 设计单位 | 四川水发勘测设计研究有限公司 |
| --- | --- |
| 计算日期 | 2026年02月 |

一、基础公式

曼宁公式：Q=1n·A·R23·i12

过水面积：A=B·h

湿周：P=B+2h

水力半径：R=AP=BhB+2h

优化目标：minA=B×H (经济最优)

二、计算过程

一、输入参数

1. 设计流量:

Q=5.000 m3/s

2. 糙率:

n=0.014

3. 水力坡降:

=1/2000

4. 不淤流速:

=0.1m/s

5. 不冲流速:

=100.0m/s

二、断面尺寸

1. 设计尺寸:

★★★ 采用经济最优断面 ★★★

(当底宽和宽深比均留空时，自动搜索总面积 B×H 最小的断面)

最优断面: B = 2.33 m，H = 2.38 m，A = 5.550 m²

实际 β = B/h = 2.33/1.713 = 1.362

洞高 H = 2.38 m（满足所有净空约束的最小洞高）

断面面积 A = B×H = 2.33×2.38 = 5.550 m²（满足约束的最小值）

宽度 B = 2.33 m

高度 H = 2.38 m

2. 宽深比计算:

β=B/h

=2.33/1.713

=1.362

(经济最优，β 无硬约束）

3. 高宽比计算:

H/B = 2.38 / 2.33 = 1.020

(限值要求: H/B 或 B/H 一般不超过1.2)

4. 总断面积计算:

A总=B×H

=2.33×2.38

=5.550m2

三、设计流量工况

1. 设计水深计算:

根据设计流量 Q = 5.000 m³/s 和底宽 B = 2.33 m，利用曼宁公式反算水深:

h=1.713 m

2. 过水面积计算:

A=B×h

=2.33×1.713

=3.995m2

3. 湿周计算:

χ=B+2×h

=2.33+2×1.713

=2.33+3.425

=5.758 m

4. 水力半径计算:

R=A/χ

=3.995/5.758

=0.694 m

5. 设计流速计算 (曼宁公式):

V=(1/n)×R23×i12

=(1/0.014)×0.69423×0.00050012

=71.43×0.7837×0.022361

=1.252m/s

6. 计算流量验证:

Q计算=A×V

=3.995×1.252

=5.000 m3/s

误差=0.00

7. 净空高度计算:

Fb=H−h

=2.38−1.713

=0.667 m

8. 净空面积比计算:

PA=(H−h)/H×100

=(2.38−1.713)/2.38×100

=28.0

四、加大流量工况

1. 加大流量比例:

=20.0

2. 加大流量计算:

Q加大=Q×(1+20.0

=5.000×1.200

=6.000 m3/s

3. 加大水深计算:

根据加大流量 Q加大 = 6.000 m³/s 和底宽 B = 2.33 m，利用曼宁公式反算水深:

h加大=1.980 m

4. 加大流量工况过水面积:

A加大=B×h加大

=2.33×1.980

=4.617m2

5. 加大流量工况湿周:

χ加大=B+2×h加大

=2.33+2×1.980

=2.33+3.959

=6.292 m

6. 加大流量工况水力半径:

R加大 = A加大 / χ加大

=4.617/6.292

=0.734 m

7. 加大流量工况流速 (曼宁公式):

V加大=(1/n)×R23×i12

=(1/0.014)×0.73423×0.00050012

=71.43×0.8136×0.022361

=1.299m/s

8. 流量校核:

Q计算 = A加大 × V加大

=4.617×1.299

=6.000 m3/s

误差=0.00

9. 加大流量工况净空:

净空高度 Fb加大 = H - h加大 = 2.38 - 1.980 = 0.400 m

净空面积 PA加大 = (H - h加大) / H × 100% = 16.8%

五、净空验证

根据《灌溉与排水工程设计标准》GB 50288-2018 第11.2.5条：

涵洞横断面形式应符合下列规定：

1 小流量涵洞宜采用预制圆管涵；

2 无压涵洞当洞顶填土高度较小时宜选用盖板涵洞或箱涵，

涵顶填土高度较大时宜采用城门洞型、蛋型（高升拱）或管涵；

3 有压涵洞应选用管涵或箱涵；

4 拱涵或四铰涵不应使用于沉陷量大的地基上；

5 无压涵洞内设计水面以上的净空面积宜取涵洞断面面积的10%~30%，

且涵洞内顶点至最高水面之间的净空高度应符合表11.2.5的规定，

并不应小于0.4m。

表 11.2.5  无压涵洞的净空高度(m)

| 进口净高 | 圆涵 | 拱涵 | 矩形涵洞 |
| --- | --- | --- | --- |
| ≤3 | ≥D/4 | ≥D/4 | ≥D/6 |
| >3 | ≥0.75 | ≥0.75 | ≥0.5 |

注：表中D为涵洞内侧高度或者圆涵内径(m)。

本涵洞净空验证（矩形涵洞）：

进口净高 H = 2.38m ≤ 3m

查表：净空高度应 ≥ D/6 = 2.38/6 = 0.397m

同时不应小于0.4m

→ 要求净空高度 ≥ max(0.4, 0.397) = 0.400m

净空验证结果（加大流量工况）：

a) 净空面积验证: 10% ≤ 16.8% ≤ 30%

→ 通过 ✓

b) 净空高度验证: 0.400m ≥ 0.400m

→ 通过 ✓

六、综合验证

1. 流速验证:

范围要求: 0.1 ≤ V ≤ 100.0 m/s

设计流速: V = 1.252 m/s

结果: 通过 ✓

2. 净空面积验证:

规范要求: 10% ≤ PA ≤ 30%

计算结果: PA = 16.8%

结果: 通过 ✓

3. 净空高度验证:

规范要求: Fb ≥ 0.400 m

计算结果: Fb = 0.400 m

结果: 通过 ✓

综合验证结果: 全部通过 ✓ (经济最优断面)

三、断面图