# 泄水渠与陡坡计算书

## 项目资料

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 工程名称 |  |
| 设计阶段 | 施工图 |
| 成果等级 | 三级 |
| 成果编号 |  |
| 专业 | 水工 |
| 计算 |  |
| 校核 |  |
| 审核 |  |
| 审定 |  |
| 卷册 |  |
| 基本资料 |  |
| 强制性条文 | 无 |

## 计算目的

为确定熊启钧教学算例泄水渠与陡坡的过流能力、水面线和主要水力指标，复核入口宽顶堰能力、陡槽坡型及沿程流速、弗劳德数等结果，为试验模块阶段的布置校核和成果导出提供依据。

## 计算依据

《灌溉与排水工程设计标准》(GB 50288-2018)

熊启钧《灌区建筑物的水力计算与结构计算》

《水力学》明渠非均匀流与临界流理论

## 计算原理

| 步骤 | 计算目的 | 公式 | 本次代入 | 计算结果 | 原理说明 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基础断面与水力要素 | 先把输入断面转换为过水面积、湿周、水力半径和水面宽，为后续全部水力计算提供统一基础。 | A=(b+mh)h，χ=b+2h√(1+m²)，R=A/χ，B=b+2mh | 断面类型=梯形断面，起点 A=6.339 平方米，R=0.868 米，B=6.248 米 | 起点水深 1.749 米，末端水深 1.180296 米 | 同一断面下，水越深，过水面积和水力半径通常越大，过流能力也会随之变化。先算这些基础量，可以保证正常水深、临界水深和水面线使用同一套断面口径。 | 明渠断面几何关系 |
| 正常水深 | 求渠道在给定底坡和糙率下能够稳定通过设计流量时的均匀流水深。 | Q=(1/n)×A×R^(2/3)×i^(1/2) | Q=20.000 立方米/秒，n=0.0140，i=0.020000，A=2.847 平方米，R=0.580 米 | 正常水深 h0=1.084 米，对应流速 v=7.024 米/秒 | 程序改变水深试算，使曼宁公式算出的流量接近设计流量；这个水深代表渠道在均匀流条件下的自然稳定水深。 | GB 50288-2018 与明渠均匀流理论 |
| 临界水深 | 找出断面比能最小、水流由缓流和急流分界的位置，用于确定入口控制和坡型。 | αQ²/g=A_k³/B_k | Q=20.000 立方米/秒，临界面积=6.339 平方米，临界水面宽=6.248 米 | 临界水深 hk=1.749 米，临界流速 v=3.155 米/秒 | 临界水深是能量状态的分界点。自由陡坡入口常会形成临界控制，因此它也是后续起点水深的重要依据。 | 教材断面比能和临界流理论 |
| 坡型判别 | 比较实际底坡和临界底坡，判断本工况应按陡坡、缓坡还是临界坡理解。 | i_k=(nQ/(A_kR_k^(2/3)))² | 临界底坡=0.002358，实际底坡 i=0.020000，临界水深 hk=1.749 米，正常水深 h0=1.084 米 | 坡型判别结果：陡坡 | 实际底坡大于临界底坡时，正常水深小于临界水深，水流更容易进入急流状态；这是陡坡水面线和下游消能判断的前提。 | 教材临界底坡理论 |
| 起点控制水深 | 确定陡槽水面线从哪个水深开始计算，避免把上游缓坡正常水深直接当作陡坡入口水深。 | h_s=h_k（自由衔接）；h_s=h_m（人工或实测控制） | 来源=临界水深，控制水深=1.749 米，临界水深=1.749 米 | 采用起点水深 1.749 米 | 标准自由衔接时，陡槽起点按临界水深控制；上游正常水深只用于衔接校核，不直接作为陡槽起点。 | 入口控制段计算 |
| 入口过流能力 | 检查跌口或等底宽陡坡入口是否具备通过设计流量的能力。 | Q_过流=εμb_c√(2g)H_0^(3/2) | 设计流量 Q=20.000 立方米/秒，入口能力比=0.304 | 入口过流能力不足，应调整跌口宽度、堰上水头或建筑物形式。 | 当入口过流能力小于设计流量时，即使陡槽本身能过流，入口也可能成为控制瓶颈，需要调整入口宽度、水头或体型。 | GB 50288-2018 跌水与陡坡过流能力口径 |
| 水面线逐段计算 | 沿陡槽长度逐段推算水深、水位、流速、弗劳德数和水力坡度。 | E_s=h+α_e v²/(2g)，J=(nQ/(AR^(2/3)))²，Δs=(E_s,j+1-E_s,j)/(i-平均J) | 起点水深=1.749 米，末端水深=1.180296 米，最大流速=6.116 米/秒，最大弗劳德数=2.301 | 水面线类型：未识别 | 程序从起点水深开始，按能量变化逐段寻找下一个水深位置；每个沿程点再换算成水位、流速和流态，用于纵断面图和表3轻量接口。 | 逐段试算法 |
| 掺气水深与侧墙高度 | 估算高速水流掺气后的水深增量，并给出侧墙高度建议。 | h_b=(1+ζv/100)h，H_侧墙=h_b+Δh_壅水+F_b | 掺气系数=1.200，最大掺气水深=1.816 米，安全超高=0.400 米 | 建议侧墙高度=2.216 米 | 已按掺气水深计算侧墙建议高度，侧墙高度包含掺气增量、允许壅水和安全超高。 | GB 50288-2018 附录 N |
| 水跃与消力池 | 用陡槽末端跃前水深和流速估算跃后水深，再与下游控制水深比较，判断消力池需求。 | h_c''=(h_c'/2)(√(1+8Fr_1²)-1)，L_d=4.5h_c''，d_d≥λh_c''-h_下游 | 跃前水深=1.180 米，跃前弗劳德数=2.301，控制水深=3.498 米 | 跃后共轭水深=2.458 米，建议池长=11.062 米，建议池深=1.374 米 | 水跃与消力池：下游尾水不足，自由水跃可能被推向下游，应设置或复核消力池。 | 水跃理论 |
| 出口整流段 | 按出口扩散、跃后水深倍数和最小防冲长度共同确定出口连接段建议长度。 | L_r≥L_Δb，L_r≥ηh_c''，L_r≥L_最小 | 宽度渐变长度=0.000 米，能量控制长度=24.583 米，最小长度=19.666 米 | 建议出口整流段=24.583 米 | 出口整流段建议长度已按宽度渐变、跃后水深倍数和下游防冲条件取控制值。 | 出口连接段整流布置校核口径 |
| 规范校核与风险提示 | 把计算结果转化为是否需要复核的工程提示，便于审查人员快速定位风险。 | 结论=逐项校核结果+风险提示 | 校核项数量=2，风险提示数量=2 | 需复核 | 计算原理只说明水力计算过程；最终采用前仍应结合规范条文、工程重要性、地形地质和下游防冲条件进行人工复核。 | GB 50288-2018 与工程复核口径 |

## 结果汇总

| 项目 | 数值 |
| --- | --- |
| 工程名称 | 熊启钧教学算例 |
| 设计流量 | 20.000 立方米/秒 |
| 正常水深 | 1.084 米 |
| 临界水深 | 1.749 米 |
| 临界底坡 | 0.002358 |
| 实际底坡 | 0.020000 |
| 坡型 | 陡坡 |
| 起点水深 | 1.749 米 |
| 末端水深 | 1.180296 米 |
| 最大流速 | 6.116 米/秒 |
| 最大弗劳德数 | 2.301 |
| 入口过流能力比 | 0.304 |
| 最大掺气水深 | 1.816 米 |
| 建议侧墙高度 | 2.216 米 |
| 跃后共轭水深 | 2.458 米 |
| 建议消力池长度 | 11.062 米 |
| 建议消力池深度 | 1.374 米 |
| 建议出口整流段 | 24.583 米 |

## 沿程水面线

| 桩号（米） | 渠底高程（米） | 水面高程（米） | 水深（米） | 流速（米/秒） | 弗劳德数 | 掺气水深（米） | 侧墙顶高程（米） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.0 | 100.0 | 101.749287 | 1.749287 | 3.154925 | 0.999999 | 1.815513 | 102.215513 |
| 0.028748 | 99.999425 | 101.728712 | 1.729287 | 3.218053 | 1.025205 | 1.796066 | 102.195491 |
| 0.11803 | 99.997639 | 101.706926 | 1.709287 | 3.283113 | 1.051317 | 1.776628 | 102.174267 |
| 0.272651 | 99.994547 | 101.683834 | 1.689287 | 3.350183 | 1.078378 | 1.7572 | 102.151747 |
| 0.497924 | 99.990042 | 101.659329 | 1.669287 | 3.41935 | 1.106434 | 1.737782 | 102.127824 |
| 0.799747 | 99.984005 | 101.633292 | 1.649287 | 3.490701 | 1.135533 | 1.718373 | 102.102378 |
| 1.184683 | 99.976306 | 101.605593 | 1.629287 | 3.564331 | 1.165726 | 1.698975 | 102.075281 |
| 1.660065 | 99.966799 | 101.576086 | 1.609287 | 3.640339 | 1.197065 | 1.679587 | 102.046386 |
| 2.234111 | 99.955318 | 101.544605 | 1.589287 | 3.718829 | 1.22961 | 1.66021 | 102.015528 |
| 2.916071 | 99.941679 | 101.510966 | 1.569287 | 3.799912 | 1.263419 | 1.640845 | 101.982524 |
| 3.7164 | 99.925672 | 101.474959 | 1.549287 | 3.883705 | 1.298559 | 1.621491 | 101.947163 |
| 4.646973 | 99.907061 | 101.436348 | 1.529287 | 3.97033 | 1.335098 | 1.602148 | 101.909209 |
| 5.721342 | 99.885573 | 101.39486 | 1.509287 | 4.059918 | 1.373109 | 1.582818 | 101.868391 |
| 6.955064 | 99.860899 | 101.350186 | 1.489287 | 4.152608 | 1.41267 | 1.5635 | 101.824399 |
| 8.366105 | 99.832678 | 101.301965 | 1.469287 | 4.248545 | 1.453864 | 1.544195 | 101.776873 |
| 9.975354 | 99.800493 | 101.24978 | 1.449287 | 4.347886 | 1.49678 | 1.524903 | 101.725396 |
| 11.807286 | 99.763854 | 101.193141 | 1.429287 | 4.450795 | 1.541512 | 1.505625 | 101.669479 |
| 13.890813 | 99.722184 | 101.131471 | 1.409287 | 4.557447 | 1.588163 | 1.48636 | 101.608544 |
| 16.260412 | 99.674792 | 101.064079 | 1.389287 | 4.668028 | 1.636839 | 1.46711 | 101.541902 |
| 18.957639 | 99.620847 | 100.990134 | 1.369287 | 4.782735 | 1.687659 | 1.447874 | 101.468721 |
| 22.033183 | 99.559336 | 100.908623 | 1.349287 | 4.90178 | 1.740744 | 1.428654 | 101.38799 |
| 25.549729 | 99.489005 | 100.818292 | 1.329287 | 5.025387 | 1.79623 | 1.409449 | 101.298454 |
| 29.586047 | 99.408279 | 100.717566 | 1.309287 | 5.153795 | 1.854259 | 1.390261 | 101.19854 |
| 34.242972 | 99.315141 | 100.604428 | 1.289287 | 5.287259 | 1.914985 | 1.371089 | 101.08623 |
| 39.652455 | 99.206951 | 100.476238 | 1.269287 | 5.426052 | 1.978574 | 1.351934 | 100.958885 |
| 45.991787 | 99.080164 | 100.329451 | 1.249287 | 5.570466 | 2.045205 | 1.332796 | 100.81296 |
| 53.507 | 98.92986 | 100.159147 | 1.229287 | 5.720813 | 2.115069 | 1.313677 | 100.643537 |
| 62.553604 | 98.748928 | 99.958215 | 1.209287 | 5.877427 | 2.188374 | 1.294577 | 100.443505 |
| 73.672754 | 98.526545 | 99.715832 | 1.189287 | 6.040668 | 2.265345 | 1.275496 | 100.202041 |
| 80.0 | 98.4 | 99.580296 | 1.180296 | 6.116311 | 2.301205 | 1.266925 | 100.066925 |

## 上下游衔接

| 项目 | 数值 |
| --- | --- |
| 陡槽起点水深来源 | 临界水深 |
| 陡槽起点控制水深（米） | 1.749287 |
| 上游正常水深（米） |  |
| 上游衔接说明 | 上游缓坡自由接陡坡时，陡槽入口按临界水深形成控制；上游正常水深不直接作为陡槽起点。 |
| 跃前水深（米） | 1.180296 |
| 跃前流速（米/秒） | 6.116313 |
| 跃前弗劳德数 | 2.301206 |
| 跃后共轭水深（米） | 2.458307 |
| 下游控制水深（米） | 3.498325 |
| 尾水判断 | 尾水不足 |
| 下游衔接说明 | 水跃与消力池：下游尾水不足，自由水跃可能被推向下游，应设置或复核消力池。 |

## 消能与出口整流

| 项目 | 数值 |
| --- | --- |
| 最大掺气水深（米） | 1.815513 |
| 建议侧墙高度（米） | 2.215513 |
| 建议消力池长度（米） | 11.062381 |
| 建议消力池深度（米） | 1.374094 |
| 出口整流段长度（米） | 24.583069 |
| 消能说明 | 水跃与消力池：下游尾水不足，自由水跃可能被推向下游，应设置或复核消力池。 |
| 掺气侧墙说明 | 已按掺气水深计算侧墙建议高度，侧墙高度包含掺气增量、允许壅水和安全超高。 |

## 多流量控制工况

| 工况 | 流量（立方米/秒） | 跃前水深（米） | 跃后共轭水深（米） | 控制水深（米） | 控制差值（米） | 建议池长（米） | 建议池深（米） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10%设计流量 | 2.0 | 0.34465 | 0.837199 | 0.753691 | 0.083508 | 3.767395 | 0.492549 |
| 自动细化流量 2.200 | 2.2 | 0.365583 | 0.875785 | 0.803135 | 0.07265 | 3.941032 | 0.513124 |
| 自动细化流量 2.400 | 2.4 | 0.382961 | 0.916814 | 0.851101 | 0.065714 | 4.125665 | 0.536989 |
| 自动细化流量 2.600 | 2.6 | 0.400662 | 0.954205 | 0.897751 | 0.056454 | 4.293922 | 0.557961 |
| 自动细化流量 2.800 | 2.8 | 0.418151 | 0.989206 | 0.943218 | 0.045988 | 4.451429 | 0.577208 |
| 自动细化流量 3.000 | 3.0 | 0.432208 | 1.027463 | 0.987615 | 0.039848 | 4.623583 | 0.600306 |
| 自动细化流量 3.200 | 3.2 | 0.450096 | 1.057129 | 1.031035 | 0.026094 | 4.757083 | 0.615352 |
| 自动细化流量 3.400 | 3.4 | 0.463446 | 1.092321 | 1.073559 | 0.018761 | 4.915443 | 0.636413 |
| 自动细化流量 3.600 | 3.6 | 0.478706 | 1.122508 | 1.115257 | 0.00725 | 5.051285 | 0.652833 |
| 自动细化流量 3.800 | 3.8 | 0.49483 | 1.149594 | 1.15619 | -0.006596 | 5.173172 | 0.666651 |
| 20%设计流量 | 4.0 | 0.505063 | 1.18486 | 1.19641 | -0.01155 | 5.331869 | 0.689029 |
| 30%设计流量 | 6.0 | 0.629097 | 1.436479 | 1.567741 | -0.131262 | 6.464155 | 0.827813 |
| 40%设计流量 | 8.0 | 0.732525 | 1.641852 | 1.899183 | -0.257331 | 7.388334 | 0.940236 |
| 50%设计流量 | 10.0 | 0.823517 | 1.816996 | 2.203806 | -0.38681 | 8.176482 | 1.035079 |
| 60%设计流量 | 12.0 | 0.90693 | 1.969039 | 2.488633 | -0.519594 | 8.860677 | 1.115742 |
| 70%设计流量 | 14.0 | 0.981598 | 2.108656 | 2.757986 | -0.64933 | 9.488953 | 1.190538 |
| 80%设计流量 | 16.0 | 1.052447 | 2.233669 | 3.014765 | -0.781096 | 10.05151 | 1.256157 |
| 90%设计流量 | 18.0 | 1.1183 | 2.349878 | 3.261032 | -0.911154 | 10.574453 | 1.317242 |
| 100%设计流量 | 20.0 | 1.180296 | 2.458307 | 3.498325 | -1.040018 | 11.062381 | 1.374094 |
| 加大流量 | 23.0 | 1.267026 | 2.609331 | 3.839948 | -1.230617 | 11.74199 | 1.453253 |

## 表3轻量接口

| 桩号（米） | 渠底高程（米） | 水深（米） | 水位（米） | 流速（米/秒） | 弗劳德数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.0 | 100.0 | 1.749287 | 101.749287 | 3.154925 | 0.999999 |
| 0.028748 | 99.999425 | 1.729287 | 101.728712 | 3.218053 | 1.025205 |
| 0.11803 | 99.997639 | 1.709287 | 101.706926 | 3.283113 | 1.051317 |
| 0.272651 | 99.994547 | 1.689287 | 101.683834 | 3.350183 | 1.078378 |
| 0.497924 | 99.990042 | 1.669287 | 101.659329 | 3.41935 | 1.106434 |
| 0.799747 | 99.984005 | 1.649287 | 101.633292 | 3.490701 | 1.135533 |
| 1.184683 | 99.976306 | 1.629287 | 101.605593 | 3.564331 | 1.165726 |
| 1.660065 | 99.966799 | 1.609287 | 101.576086 | 3.640339 | 1.197065 |
| 2.234111 | 99.955318 | 1.589287 | 101.544605 | 3.718829 | 1.22961 |
| 2.916071 | 99.941679 | 1.569287 | 101.510966 | 3.799912 | 1.263419 |
| 3.7164 | 99.925672 | 1.549287 | 101.474959 | 3.883705 | 1.298559 |
| 4.646973 | 99.907061 | 1.529287 | 101.436348 | 3.97033 | 1.335098 |
| 5.721342 | 99.885573 | 1.509287 | 101.39486 | 4.059918 | 1.373109 |
| 6.955064 | 99.860899 | 1.489287 | 101.350186 | 4.152608 | 1.41267 |
| 8.366105 | 99.832678 | 1.469287 | 101.301965 | 4.248545 | 1.453864 |
| 9.975354 | 99.800493 | 1.449287 | 101.24978 | 4.347886 | 1.49678 |
| 11.807286 | 99.763854 | 1.429287 | 101.193141 | 4.450795 | 1.541512 |
| 13.890813 | 99.722184 | 1.409287 | 101.131471 | 4.557447 | 1.588163 |
| 16.260412 | 99.674792 | 1.389287 | 101.064079 | 4.668028 | 1.636839 |
| 18.957639 | 99.620847 | 1.369287 | 100.990134 | 4.782735 | 1.687659 |
| 22.033183 | 99.559336 | 1.349287 | 100.908623 | 4.90178 | 1.740744 |
| 25.549729 | 99.489005 | 1.329287 | 100.818292 | 5.025387 | 1.79623 |
| 29.586047 | 99.408279 | 1.309287 | 100.717566 | 5.153795 | 1.854259 |
| 34.242972 | 99.315141 | 1.289287 | 100.604428 | 5.287259 | 1.914985 |
| 39.652455 | 99.206951 | 1.269287 | 100.476238 | 5.426052 | 1.978574 |
| 45.991787 | 99.080164 | 1.249287 | 100.329451 | 5.570466 | 2.045205 |
| 53.507 | 98.92986 | 1.229287 | 100.159147 | 5.720813 | 2.115069 |
| 62.553604 | 98.748928 | 1.209287 | 99.958215 | 5.877427 | 2.188374 |
| 73.672754 | 98.526545 | 1.189287 | 99.715832 | 6.040668 | 2.265345 |
| 80.0 | 98.4 | 1.180296 | 99.580296 | 6.116311 | 2.301205 |

表3轻量接口仅提供入口、出口和沿程采样点，不把每个沿程点拆成正式表3节点。

## 规范校核

| 项目 | 结论 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 高流速措施 | 通过 | 流速大于 10 米/秒时宜提示掺气、加糙或台阶等减蚀措施。 |
| 底坡范围 | 通过 | 底坡过陡时，应优先复核高速水流、掺气、抗冲和模型试验适用性。 |

## 风险提示

入口过流能力不足，应调整跌口宽度、堰上水头或建筑物形式。

下游尾水不足，应复核水跃位置、消力池和出口防冲。