根据附录L（倒虹吸管设计计算）的规范内容，对 **5. 水力计算核心 (Hydraulic Core)** 模块进行了重构。新的逻辑严格遵循规范中的公式体系，特别是将总水头损失明确划分为**进口段落差 ($\Delta Z_1$)**、**管身段损失 ($\Delta Z_2$)** 和 **出口段恢复/落差 ($\Delta Z_3$)** 三部分。

以下是修改后的完整内容：

***

### 5. 水力计算核心 (Hydraulic Core)

此模块为业务逻辑的核心，依据《倒虹吸管设计计算》附录L规范，按顺序执行以下步骤。

#### 步骤 1：几何设计与流速计算 (Geometry & Velocity)

1.  **输入**：

*   设计流量 $Q$ ($\text{m}^3/\text{s}$)

*   拟定流速 $v_{guess}$ ($\text{m}/\text{s}$)

*   进口渠道流速 $v_1$ ($\text{m}/\text{s}$)

*   出口渠道流速 $v_3$ ($\text{m}/\text{s}$)

2.  **计算**：

*   **管道断面积**：$\omega = Q / v_{guess}$

*   **理论直径**：$D_{theory} = \sqrt{4\omega / \pi}$

*   **直径取整**：可选：结果处理：程序保留该理论直径D用于提示用户，并根据工程习惯提供取整选项（管径≤1m，按照0.05m取整；管径≤1.6m，按照0.1m取整；管径≤5m，按照0.2m取整；用户可自定义实际直径，但不得小于理论直径）。

*   **实际流速**：$v = 4Q / (\pi D^2)$

*   **水力半径**：$R_h = D / 4$ （对于圆管）

#### 步骤 2：阻力参数初始化 (Resistance Setup)

1.  **沿程阻力系数**：

*   输入：糙率 $n$。

*   计算**谢才系数 (Chezy C)** (依据 L.1.4)：

$$ C = \frac{1}{n} R_h^{1/6} $$

2.  **局部损失系数更新**：

*   遍历所有管段结构 (StructureSegment)。

*   **弯管 (Bend)** (依据 L.1.4-2, 表 L.1.4-3, L.1.4-4)：

*   根据 $R/D_0$ 查表或插值获取 $\xi_{90^\circ}$。

*   根据弯管角度 $\theta$ 查表或插值获取修正系数 $\gamma$。

*   计算弯管系数：$\xi_w = \gamma \cdot \xi_{90^\circ}$。

*   **进出口**：

*   获取进口局部损失系数 $\xi_1$ (依据 表 L.1.2)。

*   获取出口局部损失系数 $\xi_2$ (依据 表 L.1.4-5 或 L.1.3)。

*   **其他部件** (如拦污栅、闸门槽等)：获取相应的 $\xi_s, \xi_m$ 等。

#### 步骤 3：水头损失求解 (Head Loss Calculation)

依据规范 L.1.6，倒虹吸管的总水面落差 $\Delta Z$ 由三部分组成：$\Delta Z = \Delta Z_1 + \Delta Z_2 + \Delta Z_3$。

1.  **计算进口渐变段水面落差 ($\Delta Z_1$)**：

*   依据公式 L.1.2-2，包含流速水头增加及进口局部损失：

$$ \Delta Z_1 = (1 + \xi_1) \frac{v^2 - v_1^2}{2g} $$

*   *注：$v$ 为管内平均流速，$v_1$ 为进口渠道流速。*

2.  **计算管身段总水头损失 ($\Delta Z_2$)**：

*   依据公式 L.1.4-7，包含沿程摩擦损失和管内局部损失总和。

*   **沿程损失项**：

$$ h_f = \sum \frac{2g L_i}{C_i^2 R_i} \left( \frac{\omega}{\omega_i} \right)^2 \frac{v^2}{2g} $$

*(注：若管径均一，简化为 $\frac{2g L_{total}}{C^2 R_h} \frac{v^2}{2g}$)*

*   **局部损失项**：

$$ h_j = \sum \xi_i \left( \frac{\omega}{\omega_i} \right)^2 \frac{v^2}{2g} $$

*(注：$\xi_i$ 包括弯管、人孔、拦污栅等除进出口外的所有系数)*

*   **总和**：

$$ \Delta Z_2 = h_f + h_j $$

3.  **计算出口渐变段水面恢复/落差 ($\Delta Z_3$)**：

*   依据公式 L.1.3-2：

$$ \Delta Z_3 = (1 - \xi_2) \frac{v^2 - v_3^2}{2g} $$

*   *注：$v_3$ 为出口渠道流速。根据规范公式，该项通常为正值，需计入总落差中。*

4.  **计算总水面落差 ($\Delta Z$)**：

*   依据公式 L.1.6：

$$ \Delta Z = \Delta Z_1 + \Delta Z_2 + \Delta Z_3 $$

#### 步骤 4：校验与结果生成 (Verification)

1.  **流能比校验 (可选)**：

*   计算流量系数 $\mu$ (依据 L.1.5-2)：

$$ \mu = \frac{1}{\sqrt{\sum \xi_i + \sum \frac{2g L_i}{C_i^2 R_i} + 1 - \left(\frac{\omega}{\omega_{out}}\right)^2}} $$

*(注：此处仅作为理论参数参考，实际校核以 $\Delta Z$ 为准)*

2.  **水位校核**：

*   判断进出口水位差是否满足要求：

$$ (H_{up} - H_{down}) \ge \Delta Z $$

*   $H_{up}$：上游设计水位

*   $H_{down}$：下游设计水位

*   计算安全裕度：$Margin = (H_{up} - H_{down}) - \Delta Z$。

3.  **生成结果对象 (Result Object)**：

*   `Diameter` ($D$)

*   `Velocity` ($v$, $v_1$, $v_3$)

*   `HeadLoss_Inlet` ($\Delta Z_1$)

*   `HeadLoss_Pipe` ($\Delta Z_2$)

*   `Friction` ($h_f$)

*   `Local` ($h_j$)

*   `HeadLoss_Outlet` ($\Delta Z_3$)

*   `Total_Drop_Required` ($\Delta Z$)

*   `Is_Verified` (Bool)