倒虹吸水力计算软件 - 后端需求规格说明书 (Backend SRS)

1. 系统架构概述

后端系统主要包含以下四个核心服务模块：

- 数据模型层 (Data Model)：定义全局参数和结构段的数据结构。

- DXF 解析引擎 (DXF Parsing Engine)：负责读取CAD文件并转化为结构段数据。

- 系数查询服务 (Coefficient Service)：内置《附录L》中的查表与插值逻辑。

- 水力计算核心 (Hydraulic Core)：执行设计截面计算、水头损失求解及校验。

2. 数据模型层 (Data Model)

后端需定义标准化的数据对象（Class/Struct），用于模块间传参。

2.1 全局参数对象 (GlobalParameters)

| 属性名 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Q | Double | 设计流量 (m3/s) |
| v_guess | Double | 拟定流速 (m/s) |
| H_up | Double | 上游水位 (m) |
| H_down | Double | 下游水位 (m) |
| Roughness_n | Double | 糙率 n |
| Inlet_Type | Enum | 进口型式 (无/反弯/方头等) |
| Outlet_Type | Enum | 出口型式 |
| V_channel_in | Double | 进口渠道流速 v1 |
| V_channel_out | Double | 出口渠道流速 v3 |

2.2 结构段对象 (StructureSegment)

| 属性名 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Type | Enum | 类型 (Inlet, Straight, Bend, Fold, TrashRack, Other, Outlet) |
| Length | Double | 长度 (直管长或折管左+右) |
| Radius | Double | 弯管半径 R (仅弯管有效) |
| Angle | Double | 弯管圆心角θ 或 折管折角α (度) |
| Xi_User | Double | 用户手动输入的局部阻力系数 (若有) |
| Xi_Calc | Double | 程序计算出的局部阻力系数 (仅弯管/渐变段有效) |
| Coordinates | List | 几何坐标点集合 (用于绘图数据输出) |

3. DXF 解析引擎 (DXF Parsing Engine)

此模块负责将非结构化的 CAD 几何图形转换为 List<StructureSegment>。

3.1 输入与前置校验

- 输入：DXF 文件路径。

- 校验：

  - 文件是否为 ASCII DXF 格式。

  - 是否存在 LWPOLYLINE 实体。

  - 多段线是否连续、无自相交。

3.2 解析逻辑 (Parsing Logic)

- 顶点提取：读取 Polyline 的顶点列表 P0,P1,...Pn 及对应的凸度 (Bulge)。

- 拓扑构建：

  - 首节点：创建 Type = Inlet，坐标 P0。

  - 遍历线段 (从 i=0 到 n−1)：

    - 弯管识别：若 Pi 到 Pi+1 之间 Bulge ≠0：

      - 解析弧长 Larc、弦长。

      - 反算半径 R 和圆心角 θ。

      - 创建 Type = Bend，存入 R 和 θ。

    - 直管/折管识别：若 Bulge =0：

      - 暂存为直管段。

      - 折角检测：检查当前直管与上一段直管的方向向量。

        - 向量 v1=Pi−Pi−1，v2=Pi+1−Pi。

        - 若向量不共线，计算夹角 α=180∘−Angle(v1,v2)。

        - 将前一段直管的“末端”与当前直管的“始端”合并为一个 Type = Fold 对象。

  - 尾节点：创建 Type = Outlet，坐标 Pn。

- 坐标提取：返回首点 Y 坐标作为建议的 H_bottom_up (上游渠底高程)。

3.3 输出

- 返回 List<StructureSegment>。

- 注意：此时弯管的阻力系数 ξ 尚未计算（因管径 D 未知），需标记为待计算状态。

4. 系数查询服务 (Coefficient Service)

负责封装《附录 L》中的静态数据表和插值算法。

4.1 渐变段系数库 (Table L.1.2)

提供 GetGradientCoeff(Type, IsInlet) 方法：

- 输入：渐变段类型枚举，是否为进口。

- 输出：对应的 ξ 值 (例如：方头进口=0.30, 出口=0.75)。

程序后端需硬编码以下键值对映射表。

- ξ1：用于进口。

- ξ2：用于出口。

| 选项名称(UI显示) | 对应ξ1(进口系数默认值) | 对应ξ2(出口系数默认值) | 备注/适用条件(Tooltip提示) |
| --- | --- | --- | --- |
| 无 | 0.00 | 0.00 | 无渐变段 |
| 反弯扭曲面 | 0.10 | 0.20 | 最优水力性能 |
| 1/4圆弧 | 0.15 | 0.25 | 水面收敛角θ1/扩散角θ1≤12.50 |
| 方头型 | 0.30 | 0.75 | 阻力最大 |
| 直线扭曲面 | 0.15(取均值) | 0.40(取均值) | 表中范围：进口0.05~0.30；出口0.30~0.50。θ1=150~370 θ2=100~170 注意：选中此项时，程序填入推荐值，但应高亮提示用户根据具体角度修正。 |

4.2 弯管系数计算引擎 (Table L.1.4-3 & L.1.4-4)

提供 CalculateBendCoeff(R, D, Angle) 方法：

- 计算比值：k=R/D。

- 查表 L.1.4-3 (ξ90∘)：

  - 数据点：(0.5, 1.20), (1.0, 0.80) … (10.0, 0.24)。

  - 逻辑：使用线性插值计算给定 k 的 ξ90∘。

- 查表 L.1.4-4 (γ)：

  - 数据点：(20°, 0.40), (90°, 1.00) … (140°, 1.20)。

  - 逻辑：使用线性插值计算给定 θ 的 γ。

- 计算结果：ξbend=γ⋅ξ90∘。

# 表 L.1.4-3      直角弯道损失系数ξ90∘表

| R/D₀ | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ξ90∘ | 1.20 | 0.80 | 0.60 | 0.48 | 0.36 | 0.30 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.23 |

表 L.1.4-4  任意角弯道损失系数修正系数γ值表

| θ(°) | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | 140 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Y | 0.125 | 0.23 | 0.40 | 0.55 | 0.65 | 0.75 | 0.83 | 0.88 | 0.95 | 1.00 | 1.05 | 1.13 | 1.20 |

5. 水力计算核心 (Hydraulic Core)

此模块为业务逻辑的核心，按顺序执行以下步骤。

步骤 1：几何设计 (Sizing)

- 输入：Q,vguess。

- 计算：

  - 断面积 ω=Q/vguess。

  - 理论直径 Dtheory=4ω/π。

- 可选：结果处理：程序保留该理论直径D用于提示用户，并根据工程习惯提供取整选项（管径≤1m，按照0.05m取整；管径≤1.6m，按照0.1m取整；管径≤5m，按照0.2m取整；用户可自定义实际直径，但不得小于理论直径）。

  - 实际流速 v=4Q/(πD2)。

  - 水力半径 Rh=D/4。

步骤 2：阻力参数初始化 (Resistance Setup)

- 沿程参数：

  - 输入：n (糙率)。

  - 计算谢才系数：C=1nRh1/6。

- 局部参数更新 (关键步骤)：

  - 遍历所有 StructureSegment。

  - 若为弯管 (Bend)：调用 CoefficientService.CalculateBendCoeff(Segment.R, D, Segment.Angle)，更新该段的系数。

  - 若为进出口：调用 GetGradientCoeff 获取 ξ1,ξ2。

  - 其他段：使用用户预设值。

步骤 3：水头损失求解 (Head Loss Calculation)

采用全线伯努利方程形式求解总水头损失 hw。

- 统计总量：

  - ΣL：所有直管、折管及弯管弧长的总和。

  - Σξstruc：除进出口外，所有中间段（弯管、折管、拦污栅等）的系数和。

  - ξin：进口系数。

  - ξout：出口系数。

- 计算总损失 hw (依据伯努利方程推导)：

hw=ξin+Σξstruc+ξout+2g⋅ΣLC2Rhv22g

步骤 4：校验与结果生成 (Verification)

- 计算所需水位差： 利用能量方程，计算维持流速所需的上下游水位差。

Hup_req=Hdown+hw+vout2−vin22g

- (注：vout,vin 为渠道流速；若忽略动能差异，则 Hup_req≈Hdown+hw)

- 生成结果对象 (Result Object)：

  - Diameter (D)

  - Velocity (v)

  - Loss_Friction (hf=2gΣLC2Rh⋅v22g)

  - Loss_Local (hj=hw−hf)

  - Total_Head_Loss (hw)

  - Is_Verified (Bool): 判断 Hup_user≥Hup_req。

  - Message: 校验通过或失败的具体提示信息。

6. 接口定义 (API Definition)

后端向前端暴露的主要接口方法：以C#为例，实际编程采用Python。

// 1. 解析 DXF
public List<StructureSegment> ParseDxf(string filePath);

// 2. 获取推荐的进出口系数
public double GetRecommendedGradientCoeff(GradientType type, bool isInlet);

// 3. 执行核心计算
public CalculationResult ExecuteCalculation(
    GlobalParameters globalParams, 
    List<StructureSegment> segments
);