这是一个针对 “拦污栅详细参数配置” 模块的完整需求规格说明书。

该文档结合了之前确定的计算逻辑，重点补充了可视化辅助功能——即将规范中的 图 L.1.4-1（形状示意图）和 表 L.1.4-1（系数表）嵌入到软件界面中，以起到“所见即所得”的辅助参考作用。

倒虹吸水力计算软件需求规格说明书 - 拦污栅配置模块

1. 模块概述

本模块旨在为用户提供一个可视化的拦污栅参数配置环境。用户无需翻阅纸质规范，直接在软件中对照“规范示意图”和“系数表”选择栅条形状，程序自动提取对应系数并完成水头损失计算。

2. 用户界面 (UI) 需求

2.1 交互入口

- 位置：主窗口 -> 结构段信息 (Tab 2)。

- 触发方式：

  - 当表格中某行的“结构类型”被选为 “拦污栅” 时，该行的“局部阻力系数”单元格变为只读。

  - 该行出现一个 [详细配置] 按钮（图标建议为“齿轮”或“编辑笔”），或支持双击该行弹出配置窗口。

2.2 配置窗口布局

采用 “左参右图” 的双栏布局对话框。

A. 左侧：参数录入区 (Input Panel)

用于输入具体的几何尺寸。

- 分组一：基础参数

  - 栅面倾角 (α)：输入框 (单位：度)，默认 90。

  - 计算模式：单选按钮组 (Radio Button Group)。

    - ○ 无独立支墩 (公式 L.1.4-2) [默认]

    - ○ 有独立支墩 (公式 L.1.4-3)

- 分组二：栅条参数 (Grid Bars)

  - 栅条形状：下拉菜单 (ComboBox)。

    - 内容绑定逻辑：选项名应包含形状描述和系数值，例如 “矩形 (β=2.42)”、“单侧圆头 (β=1.83)”。

    - 交互：选择此项时，右侧参考区的表格对应行应高亮显示。

  - 栅片厚度 (s1)：输入框 (单位：mm)。

  - 栅片间距 (b1)：输入框 (单位：mm)。

  - 提示文本：动态显示计算出的阻塞比 s1/b1。

- 分组三：支墩参数 (Supports) (仅当选择了“有独立支墩”时激活)

  - 支墩形状：下拉菜单 (ComboBox)。绑定逻辑同上。

  - 支墩厚度 (s2)：输入框 (mm)。

  - 支墩净距 (b2)：输入框 (mm)。

- 底部：结果预览

  - 计算结果 ξs：只读文本框，实时显示计算结果。

  - [确定] 按钮：保存参数，将 ξs 回填至主窗口表格。

  - [取消] 按钮：关闭窗口。

B. 右侧：规范参考区 (Reference Panel)

此区域用于嵌入规范原图，辅助用户决策。

- 上部：栅条形状示意图 (图 L.1.4-1)

  - 控件：图片显示控件 (Image/PictureBox)。

  - 内容：加载资源文件 Figure_L_1_4_1.png (需从规范截取清晰图片)。

  - 功能：展示不同形状截面的几何外观（矩形、圆头、圆形等），让用户直观理解“形状”的含义。

- 下部：形状系数表 (表 L.1.4-1)

  - 控件：只读表格控件 (TableWidget/DataGridView)。

  - 内容：复现规范表格数据。

    - 列1：形状名称 (如：矩形、单侧圆头、圆形…)

    - 列2：形状示意图 (可选：放缩略图)

    - 列3：系数 β1β (如：2.42, 1.83…)

  - 交互高亮 (关键)：

    - 当用户在左侧下拉框选择“矩形”时，右侧表格的“矩形”行自动高亮（背景色变蓝）。

    - (可选高级功能)：如果用户点击右侧表格的某一行，左侧下拉框自动跳转到对应选项。

3. 业务逻辑与算法 (Backend Logic)

3.1 形状系数数据库 (Data Dictionary)

后端需维护一个静态字典，映射形状名称到 β 值（严格依据表 L.1.4-1）。

| 内部枚举Key | UI显示名称 | 系数值 (β) |
| --- | --- | --- |
| Rectangular | 矩形 | 2.42 |
| RoundedHead | 单侧圆头 | 1.83 |
| Circular | 圆形 | 1.79 |
| Oval | 双侧圆头 | 1.67 |
| Trapezoid | 倒梯形单侧圆头 (上宽下窄) | 1.04 |
| PearShape | 梨形/流线型 | 0.92 |
| SharpTail | 两端尖锐型 | 0.76 |

3.2 计算核心 (Calculation Engine)

实现规范中 L.1.4-2 和 L.1.4-3 的逻辑。

输入参数对象：

class TrashRackParams:
    alpha: float      # 倾角
    has_support: bool # 是否有支墩
    beta1: float      # 栅条系数
    s1: float         # 栅条厚度
    b1: float         # 栅条间距
    beta2: float      # 支墩系数 (可选)
    s2: float         # 支墩厚度 (可选)
    b2: float         # 支墩间距 (可选)

计算流程：

- 参数校验：

  - b1>0 且 b2>0（若有支墩）。

  - 输入单位统一（建议 UI 提示用户输入 mm，后端计算时因是比值 s/b，单位可直接约分，无需转换，但需确保分子分母单位一致）。

- 角度转换：将 α (角度) 转为 弧度。

- 公式执行：

  - 项 A (栅条项)：A=β1×(s1/b1)4/3

  - 项 B (支墩项)：

    - 若无支墩：B=0

    - 若有支墩：B=β2×(s2/b2)4/3

  - 最终结果：ξs=(A+B)×sin(α)

4. 资源文件需求 (Assets)

已经准备以下素材并打包进文件夹中：

- 图L.1.4-1.png

- 表L.1.4-1.png

5. 异常处理

- 输入非法：若用户输入 b=0，实时在结果框显示 “Error” 或红色文字提示“间距不能为0”。

- 系数值覆盖：虽然提供了自动计算，建议在窗口底部增加一个 “强制手动输入” 的复选框。勾选后，禁用所有几何输入框，允许用户直接在一个文本框中输入 ξs 最终值。这是为了应对规范之外的特殊异形栅条。

6. 验收标准

- 打开配置窗口，能清晰看到右侧的规范截图和表格。

- 在左侧选择“矩形”，右侧表格第一行高亮。

- 输入测试数据：α=90,s1=10,b1=50,β=2.42。

  - 计算过程：2.42×(0.2)1.333×1≈0.283。

  - 结果框应显示 0.283。

- 点击确定后，主界面表格对应行的“局部阻力系数”更新为 0.283。