# 明渠水力计算报告（梯形断面）

计算方法：灌溉与排水工程设计标准-2018 附录E 水力最佳断面(α=1.00)与实用经济断面(α=1.01~1.05)

# 基础公式

曼宁公式：Q=1n·A·R23·i12

过水面积：A=(B+m·h)·h

湿周：χ=B+2h1+m2

水力半径：R=Aχ

流速公式：V=1n·R23·i12

# 计算过程

## 一、输入参数

断面类型 = 梯形

设计流量 Q = 5.000 m³/s

边坡系数 m = 1.0

糙率 n = 0.014

水力坡降 1/3000

不淤流速=0.1m/s

不冲流速=100.0m/s

## 二、设计方法

采用方法: 灌溉与排水工程设计标准-2018 附录E 水力最佳断面(α=1.00)与实用经济断面(α=1.01~1.05)

## 附录E断面方案对比表

说明: α=1.00为水力最佳断面(深窄)，α越大断面越宽浅，面积增加但流速降低

α值    方案类型        底宽B(m)  水深h(m)  宽深比β   流速V(m/s)  面积+  状态

1.00   水力最佳断面           1.179     1.423     0.828       1.350  +0%   ★选中

1.01   实用经济断面           2.024     1.171     1.729       1.336  +1%

1.02   实用经济断面           2.407     1.083     2.222       1.323  +2%

1.03   实用经济断面           2.717     1.021     2.662       1.310  +3%

1.04   实用经济断面           2.993     0.972     3.080       1.298  +4%

1.05   实用经济断面           3.247     0.931     3.488       1.285  +5%

注: 流速约束范围 0.1 ~ 100.0 m/s

## 三、设计结果

### 1. 设计底宽:

B=1.179 m

### 2. 设计水深:

h=1.423 m

### 3. 宽深比:

β=B/h=1.179/1.423=0.829

### 4. 过水面积计算:

A=(B+m×h)×h

=(1.179+1.0×1.423)×1.423

=2.602×1.423

=3.703m2

### 5. 湿周计算:

χ=B+2×h×(1+m2

1.1792×1.423×(11.02

=1.179+2×1.423×1.4142

=1.179+4.025

=5.204 m

### 6. 水力半径计算:

R=A/χ=3.703/5.204=0.712 m

### 7. 设计流速计算 (曼宁公式):

V=(1/n)×R23×i12

=(1/0.014)×0.71223×0.00033312

=71.43×0.7974×0.018257

=1.350m/s

### 8. 流量校核:

Q计算=V×A=1.350×3.703=4.999 m3/s

误差=0.02

## 四、加大流量工况计算

### 9. 加大流量计算:

流量加大比例 = 20.0% (自动计算)

Q加大=Q×(1+0.20)

=5.000×1.20

=6.000 m3/s

### 10. 加大水深计算:

根据加大流量 Q加大 = 6.000 m³/s 和设计底宽 B = 1.179 m，

利用曼宁公式反算水深:

h加大=1.759 m

### 11. 加大过水面积计算:

A加大 = (B + m×h加大) × h加大

=(1.179+1.0×1.759)×1.759

=2.938×1.759

=5.168m2

### 12. 加大湿周计算:

χ加大=B+2×h加大×(1+m2

1.1792×1.759×(11.02

=1.179+2×1.759×1.4142

=1.179+4.975

=6.154 m

### 13. 加大水力半径计算:

R加大 = A加大 / χ加大

=5.168/6.154

=0.840 m

### 14. 加大流速计算 (曼宁公式):

V加大=(1/n)×R加大23×i12

=(1/0.014)×0.84023×0.00033312

=71.43×0.8903×0.018257

=1.161m/s

### 15. 流量校核:

Q校核 = V加大 × A加大 = 1.161 × 5.168 = 6.000 m³/s

误差=0.00

### 16. 渠道岸顶超高计算（规范 6.4.8-2）:

Fb=(1/4)×h加大+0.2

=(1/4)×1.759+0.2

=0.640 m

### 17. 渠道高度计算:

H=h加大+Fb

=1.759+0.640

=2.399 m

## 五、设计验证

### 18. 流速验证:

范围要求: 0.1 < V < 100.0 m/s

设计流速: V = 1.350 m/s

结果: 通过 ✓

### 19. 超高复核（规范 6.4.8-2）:

规范要求: Fb ≥ (1/4)×h加大 + 0.2 = 0.640 m

计算结果: Fb = 0.640 m

结果: 通过 ✓

综合验证结果: 全部通过 ✓

## 附录E 断面方案对比表

说明: α=1.00为水力最佳断面(深窄)，α越大断面越宽浅，面积增加但流速降低

| α值 | 方案类型 | 底宽B(m) | 水深h(m) | 宽深比β | 流速V(m/s) | 面积增加 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.00 | 水力最佳断面 | 1.179 | 1.423 | 0.828 | 1.350 | +0% | ★选中 |
| 1.01 | 实用经济断面 | 2.024 | 1.171 | 1.729 | 1.336 | +1% |  |
| 1.02 | 实用经济断面 | 2.407 | 1.083 | 2.222 | 1.323 | +2% |  |
| 1.03 | 实用经济断面 | 2.717 | 1.021 | 2.662 | 1.310 | +3% |  |
| 1.04 | 实用经济断面 | 2.993 | 0.972 | 3.080 | 1.298 | +4% |  |
| 1.05 | 实用经济断面 | 3.247 | 0.931 | 3.488 | 1.285 | +5% |  |

## 断面图