该流程适用于用户**未指定底宽 $b$ 和宽深比 $\beta$** 的场景。系统将自动计算从“理论最优”到“工程实用”的 6 种方案（对应 $\alpha=1.00 \sim 1.05$），供用户选择。

---

### **梯形渠道实用经济断面计算流程 **

#### **第一阶段：计算基准——水力最佳断面 ($h_0$)**

这一步算出理论上的“标尺”，即最省土方量时的深窄断面。

*   **输入参数**：

*   $Q$：设计流量 ($m^3/s$)

*   $n$：糙率

*   $i$：底坡

*   $m$：边坡系数

*   **步骤 1.1：计算几何形状因子 $K$**

为了简化后续公式，先定义常数 $K$（即公式 E.0.1-1 分母中的几何部分）：

$$ K = 2\sqrt{1+m^2} - m $$

*   **步骤 1.2：计算水力最佳水深 $h_0$**

使用公式 **(E.0.1-1)**：

$$ h_0 = 1.189 \times \left( \frac{n \cdot Q}{K \cdot \sqrt{i}} \right)^{0.375} $$

*(注：指数 $3/8$ 写为 $0.375$)*

*   **步骤 1.3：计算水力最佳断面的其他参数 (备用)**

*   最佳底宽：$b_0 = [2\sqrt{1+m^2} - 2m] \cdot h_0$

*   最佳面积：$A_0 = (b_0 + m \cdot h_0) \cdot h_0$

---

#### **第二阶段：生成方案——实用经济断面推演 ($\alpha = 1.00 \sim 1.05$)**

通过引入系数 $\alpha$（面积增大系数），将断面从“深窄”推演为“宽浅”。

*   **循环变量**：$\alpha$ 取值集合 $\{1.00, 1.01, 1.02, 1.03, 1.04, 1.05\}$

*   **对每一个 $\alpha$ 值，执行以下计算：**

**步骤 2.1：求解水深比 $\eta = h/h_0$**

利用一元二次方程公式 **(E.0.2-2)** 的解析解。

方程：$(h/h_0)^2 - 2\alpha^{2.5}(h/h_0) + \alpha = 0$

令 $\eta = h/h_0$，根据求根公式，取较小根（负号）：

$$ \eta = \alpha^{2.5} - \sqrt{(\alpha^{2.5})^2 - \alpha} $$

$$ \text{即：} \quad \eta = \alpha^{2.5} - \sqrt{\alpha^5 - \alpha} $$

*   *注：当 $\alpha=1.00$ 时，$\eta=1.0$。*

**步骤 2.2：计算设计水深 $h_{design}$**

$$ h_{design} = h_0 \times \eta $$

**步骤 2.3：计算宽深比 $\beta$**

利用公式 **(E.0.2-3)**：

$$ \beta = \left[ \frac{\alpha}{\eta^2} \times K \right] - m $$

*(注：这里的 $K$ 就是第一阶段算出的 $2\sqrt{1+m^2} - m$)*

**步骤 2.4：计算设计底宽 $b_{design}$**

$$ b_{design} = \beta \times h_{design} $$

#### **第三阶段：输出结果列表**

系统将计算结果整理为如下表格供用户决策：

| 方案类型 | 系数 $\alpha$ | 面积增加 | 断面特征 | 底宽 $b$ (m) | 水深 $h$ (m) | 流速 $V$ (m/s) |

| :--- | :---: | :---: | :--- | :---: | :---: | :---: |

| **水力最佳** | 1.00 | +0% | 最深，最窄 | $b_{1.00}$ | $h_{1.00}$ | $V_{max}$ |

| | 1.01 | +1% | | ... | ... | ... |

| | 1.02 | +2% | | ... | ... | ... |

| | 1.03 | +3% | | ... | ... | ... |

| **推荐经济** | **1.04** | +4% | 较宽，易施工 | $b_{1.04}$ | $h_{1.04}$ | ... |

| **最宽浅** | 1.05 | +5% | 最浅，最宽 | $b_{1.05}$ | $h_{1.05}$ | $V_{min}$ |