渠系建筑物水力计算系统

V1.0

推求水面线计算书

南峰寺支渠

| 设计单位 | 四川水发勘测设计研究有限公司 |
| --- | --- |
| 渠道名称 | 南峰寺 |
| 渠道级别 | 支渠 |
| 桩 号 | ~ 南支2+914.825 |
| 计算日期 | 2026年02月 |

一、基本参数

| 参 数 | 取 值 |
| --- | --- |
| 渠道名称 | 南峰寺 |
| 渠道级别 | 支渠 |
| 起始水位 | 400.0 m |
| 起始桩号 | - |
| 设计流量 | 5.000, 4.000, 3.000 m³/s |
| 加大流量 | 6.000, 5.000, 3.750 m³/s |
| 糙率 | 0.014 |
| 倒虹吸糙率 | 0.014 |
| 转弯半径 | 16.0 m |
| 倒虹吸R=n×D | n=3.0 |
| 渡槽/隧洞渐变段(进口) | 曲线形反弯扭曲面(ζ=0.10) |
| 渡槽/隧洞渐变段(出口) | 曲线形反弯扭曲面(ζ=0.20) |
| 明渠渐变段 | 曲线形反弯扭曲面(ζ=0.10) |
| 倒虹吸渐变段(进口) | 反弯扭曲面(ζ=0.10) |
| 倒虹吸渐变段(出口) | 反弯扭曲面(ζ=0.20) |
| 总节点数 | 71 |

二、详细计算过程

计算时间: 2026-02-23 10:30:23

渠道名称: 南峰寺

渠道级别: 支渠

起始水位: 400.0 m

起始桩号: 南支0+000.000

设计流量: 5.000, 4.000, 3.000 m³/s

加大流量: 6.000, 5.000, 3.750 m³/s

糙率: 0.014

倒虹吸糙率: 0.014

转弯半径: 16.0 m

倒虹吸R=n×D,n=3.0

总节点数: 71

渡槽/隧洞渐变段: 进口曲线形反弯扭曲面(ζ=0.10), 出口曲线形反弯扭曲面(ζ=0.20)

明渠渐变段: 曲线形反弯扭曲面(ζ=0.10)

倒虹吸渐变段: 进口反弯扭曲面(ζ=0.10), 出口反弯扭曲面(ζ=0.20)

--- 节点 1: - (明渠-矩形) ---

IP编号: IP0

进出口:

流量段: 1

坐标: (649606.177, 3377745.983)

流量 Q = 5.000 m³/s

糙率 n = 0.014

底坡 i = 0.000333

断面参数: B=2.000

水深 h = 2.415 m

流速 v = 1.035 m/s

水位 Z = 400.000 m

渠底高程=397.585 m

渠顶高程=401.305 m

结构高度=3.720 m

--- 节点 2: - (明渠-矩形) ---

IP编号: IP1

进出口:

流量段: 1

坐标: (649534.180, 3377664.855)

桩号: 南支0+108.468

转角: 18.753019°

流量 Q = 5.000 m³/s

糙率 n = 0.014

底坡 i = 0.000333

断面参数: B=2.000

水深 h = 2.415 m

流速 v = 1.035 m/s

水位 Z = 399.965 m

渠底高程=397.550 m

渠顶高程=401.270 m

结构高度=3.720 m

水头损失: 沿程=0.0350

总损失=0.0350 m

累计损失=0.0350 m

--- 节点 3: - (明渠-矩形) ---

IP编号: IP2

进出口:

流量段: 1

坐标: (649480.483, 3377634.277)

桩号: 南支0+170.261

转角: 55.081977°

流量 Q = 5.000 m³/s

糙率 n = 0.014

底坡 i = 0.000333

断面参数: B=2.000

水深 h = 2.415 m

流速 v = 1.035 m/s

水位 Z = 399.947 m

渠底高程=397.532 m

渠顶高程=401.252 m

结构高度=3.720 m

水头损失: 沿程=0.0170, 弯道=0.0010

总损失=0.0180 m

累计损失=0.0530 m

--- 节点 4: - (渐变段) [渐变段] ---

IP编号: IP0

进出口:

流量段: 1

坐标: (0.000, 0.000)

桩号: 南支0+170.261

流量 Q = 5.000 m³/s

糙率 n = 0.014

底坡 i = 0.000333

水头损失: 渐变段=0.0080

累计损失=0.0610 m

渐变段类型: 进口

渐变段形式: 曲线形反弯扭曲面

渐变段长度 L = 12.075 m

局部损失系数 ζ = 0.100

--- 节点 5: 土地垭 (隧洞-马蹄形Ⅰ型) ---

IP编号: IP3 土地垭隧进

进出口: 进

流量段: 1

坐标: (649478.323, 3377610.808)

桩号: 南支0+193.829

流量 Q = 5.000 m³/s

糙率 n = 0.014

底坡 i = 0.000500

断面参数: R=1.500

水深 h = 1.406 m

流速 v = 1.313 m/s

水位 Z = 399.931 m

渠底高程=398.525 m

渠顶高程=401.525 m

结构高度=3.000 m

水头损失: 沿程=0.0080

总损失=0.0080 m

累计损失=0.0690 m

--- 节点 6: 土地垭 (隧洞-马蹄形Ⅰ型) ---

IP编号: IP4 土地垭隧出

进出口: 出

流量段: 1

坐标: (649441.885, 3377556.331)

桩号: 南支0+259.369

流量 Q = 5.000 m³/s

糙率 n = 0.014

底坡 i = 0.000500

断面参数: R=1.500

水深 h = 1.406 m

流速 v = 1.313 m/s

水位 Z = 399.898 m

渠底高程=398.492 m

渠顶高程=401.492 m

结构高度=3.000 m

水头损失: 沿程=0.0330

总损失=0.0330 m

累计损失=0.1020 m

--- 节点 7: - (渐变段) [渐变段] ---

IP编号: IP0

进出口:

流量段: 1

坐标: (0.000, 0.000)

桩号: 南支0+259.369

流量 Q = 5.000 m³/s

糙率 n = 0.014

底坡 i = 0.000500

水头损失: 渐变段=0.0100

累计损失=0.1120 m

渐变段类型: 出口

渐变段形式: 曲线形反弯扭曲面

渐变段长度 L = 9.000 m

局部损失系数 ζ = 0.200

--- 节点 8: - (明渠-梯形) ---

IP编号: IP5

进出口:

流量段: 1

坐标: (649440.214, 3377528.977)

桩号: 南支0+286.774

转角: 69.501241°

流量 Q = 5.000 m³/s

糙率 n = 0.014

底坡 i = 0.000333

断面参数: B=1.800

水深 h = 1.409 m

流速 v = 1.106 m/s

水位 Z = 399.880 m

渠底高程=398.471 m

渠顶高程=400.604 m

结构高度=2.133 m

水头损失: 沿程=0.0050, 弯道=0.0030

总损失=0.0080 m

累计损失=0.1200 m

--- 节点 9: - (明渠-梯形) ---

IP编号: IP6

进出口:

流量段: 1

坐标: (649419.569, 3377522.664)

桩号: 南支0+308.363

转角: 61.405173°

流量 Q = 5.000 m³/s

糙率 n = 0.014

底坡 i = 0.000333

断面参数: B=1.800

水深 h = 1.409 m

流速 v = 1.106 m/s

水位 Z = 399.878 m

渠底高程=398.469 m

渠顶高程=400.602 m

结构高度=2.133 m

水头损失: 弯道=0.0020

总损失=0.0020 m

累计损失=0.1220 m

--- 节点 10: 磨尔滩 (分水闸) [分水闸] ---

IP编号: IP7

进出口:

流量段: 1

坐标: (649402.139, 3377539.734)

桩号: 南支0+332.759

转角: 40.585291°

流量 Q = 5.000 m³/s

糙率 n = 0.014

水位 Z = 399.778 m

水头损失: 过闸=0.1000

总损失=0.1000 m

累计损失=0.2220 m

--- 节点 11: - (明渠-梯形) ---

IP编号: IP8

进出口:

流量段: 2

坐标: (649310.706, 3377545.834)

桩号: 南支0+424.396

转角: 0.000675°

流量 Q = 4.000 m³/s

糙率 n = 0.014

底坡 i = 0.000333

断面参数: B=1.800

水深 h = 1.254 m

流速 v = 1.044 m/s

水位 Z = 399.749 m

渠底高程=398.495 m

渠顶高程=400.455 m

结构高度=1.960 m

水头损失: 沿程=0.0290

总损失=0.0290 m

累计损失=0.2510 m

--- 节点 12: - (渐变段) [渐变段] ---

IP编号: IP0

进出口:

流量段: 2

坐标: (0.000, 0.000)

桩号: 南支0+424.396

流量 Q = 4.000 m³/s

糙率 n = 0.014

底坡 i = 0.000333

水头损失: 渐变段=0.0090

累计损失=0.2600 m

渐变段类型: 进口

渐变段形式: 曲线形反弯扭曲面

渐变段长度 L = 6.270 m

局部损失系数 ζ = 0.100

--- 节点 13: 沪蓉 (倒虹吸) [倒虹吸] ---

IP编号: IP9 沪蓉倒进

进出口: 进

流量段: 2

坐标: (649264.563, 3377548.913)

桩号: 南支0+470.641

流量 Q = 4.000 m³/s

糙率 n = 0.014

断面参数: D=1.600

水位 Z = 399.725 m

渠底高程=398.495 m

水头损失: 沿程=0.0150

总损失=0.0150 m

累计损失=0.2750 m

--- 节点 14: 沪蓉 (倒虹吸) [倒虹吸] ---

IP编号: IP10

进出口:

流量段: 2

坐标: (649244.413, 3377550.257)

桩号: 南支0+490.836

转角: 26.392186°

流量 Q = 4.000 m³/s

糙率 n = 0.014

断面参数: D=1.600

水位 Z = 399.725 m

累计损失=0.2750 m

--- 节点 15: 沪蓉 (倒虹吸) [倒虹吸] ---

IP编号: IP11

进出口:

流量段: 2

坐标: (649220.868, 3377563.965)

桩号: 南支0+518.081

转角: 41.851266°

流量 Q = 4.000 m³/s

糙率 n = 0.014

断面参数: D=1.600

水位 Z = 399.725 m

累计损失=0.2750 m

--- 节点 16: 沪蓉 (倒虹吸) [倒虹吸] ---

IP编号: IP12

进出口:

流量段: 2

坐标: (649184.732, 3377556.519)

桩号: 南支0+554.976

转角: 51.114167°

流量 Q = 4.000 m³/s

糙率 n = 0.014

断面参数: D=1.600

水位 Z = 399.725 m

累计损失=0.2750 m

--- 节点 17: 沪蓉 (倒虹吸) [倒虹吸] ---

IP编号: IP13 沪蓉倒出

进出口: 出

流量段: 2

坐标: (649146.287, 3377588.178)

桩号: 南支0+604.779

流量 Q = 4.000 m³/s

糙率 n = 0.014

断面参数: D=1.600

水位 Z = 399.158 m

渠底高程=396.853 m

水头损失: 倒虹吸=0.5667

总损失=0.5667 m

累计损失=0.8417 m

--- 节点 18: - (渐变段) [渐变段] ---

IP编号: IP0

进出口:

流量段: 2

坐标: (0.000, 0.000)

桩号: 南支0+604.779

流量 Q = 4.000 m³/s

糙率 n = 0.014

底坡 i = 0.000333

水头损失: 渐变段=0.0150

累计损失=0.8567 m

渐变段类型: 出口

渐变段形式: 曲线形反弯扭曲面

渐变段长度 L = 13.692 m

局部损失系数 ζ = 0.200

--- 节点 19: - (明渠-梯形) [自动插入明渠段] ---

IP编号: IP0

进出口:

流量段: 2

坐标: (649125.343, 3377601.087)

桩号: 南支0+629.381

流量 Q = 4.000 m³/s

糙率 n = 0.014

底坡 i = 0.000333

断面参数: B=1.800

水深 h = 2.282 m

流速 v = 0.974 m/s

水位 Z = 399.135 m

渠底高程=396.853 m

渠顶高程=398.813 m

结构高度=1.960 m

水头损失: 沿程=0.0080

总损失=0.0080 m

累计损失=0.8647 m

--- 节点 20: - (渐变段) [渐变段] ---

IP编号: IP0

进出口:

流量段: 2

坐标: (0.000, 0.000)

桩号: 南支0+629.381

流量 Q = 4.000 m³/s

糙率 n = 0.014

底坡 i = 0.000333

水头损失: 渐变段=0.0070

累计损失=0.8717 m

渐变段类型: 进口

渐变段形式: 曲线形反弯扭曲面

渐变段长度 L = 11.410 m

局部损失系数 ζ = 0.100

--- 节点 21: 宋家沟 (隧洞-圆拱直墙型) ---

IP编号: IP14 宋家沟隧进

进出口: 进

流量段: 2

坐标: (649104.399, 3377613.996)

桩号: 南支0+653.984

流量 Q = 4.000 m³/s

糙率 n = 0.014

底坡 i = 0.000500

断面参数: B=2.500

水深 h = 1.340 m

流速 v = 1.194 m/s

水位 Z = 399.116 m

渠底高程=397.776 m

渠顶高程=400.276 m

结构高度=2.500 m

水头损失: 沿程=0.0120

总损失=0.0120 m

累计损失=0.8837 m

--- 节点 22: 宋家沟 (隧洞-圆拱直墙型) ---

IP编号: IP15 宋家沟隧出

进出口: 出

流量段: 2

坐标: (649098.599, 3377595.290)

桩号: 南支0+673.569

流量 Q = 4.000 m³/s

糙率 n = 0.014

底坡 i = 0.000500

断面参数: B=2.500

水深 h = 1.340 m

流速 v = 1.194 m/s

水位 Z = 399.106 m

渠底高程=397.766 m

渠顶高程=400.266 m

结构高度=2.500 m

水头损失: 沿程=0.0100

总损失=0.0100 m

累计损失=0.8937 m

--- 节点 23: - (渐变段) [渐变段] ---

IP编号: IP0

进出口:

流量段: 2

坐标: (0.000, 0.000)

桩号: 南支0+673.569

流量 Q = 4.000 m³/s

糙率 n = 0.014

底坡 i = 0.000333

水头损失: 渐变段=0.0100

累计损失=0.9037 m

渐变段类型: 出口

渐变段形式: 曲线形反弯扭曲面

渐变段长度 L = 11.410 m

局部损失系数 ζ = 0.200

--- 节点 24: - (明渠-梯形) [自动插入明渠段] ---

IP编号: IP0

进出口:

流量段: 2

坐标: (649092.303, 3377588.649)

桩号: 南支0+682.719

流量 Q = 4.000 m³/s

糙率 n = 0.014

底坡 i = 0.000333

断面参数: B=1.800

水深 h = 2.282 m

流速 v = 0.974 m/s

水位 Z = 399.093 m

渠底高程=396.811 m

渠顶高程=398.771 m

结构高度=1.960 m

水头损失: 沿程=0.0030

总损失=0.0030 m

累计损失=0.9067 m

--- 节点 25: - (渐变段) [渐变段] ---

IP编号: IP0

进出口:

流量段: 2

坐标: (0.000, 0.000)

桩号: 南支0+682.719

流量 Q = 4.000 m³/s

糙率 n = 0.014

底坡 i = 0.000333

水头损失: 渐变段=0.0090

累计损失=0.9157 m

渐变段类型: 进口

渐变段形式: 曲线形反弯扭曲面

渐变段长度 L = 11.410 m

局部损失系数 ζ = 0.100

--- 节点 26: 广岳 (倒虹吸) [倒虹吸] ---

IP编号: IP16 广岳倒进

进出口: 进

流量段: 2

坐标: (649086.007, 3377582.009)

桩号: 南支0+691.870

流量 Q = 4.000 m³/s

糙率 n = 0.014

断面参数: D=1.600

水位 Z = 399.081 m

渠底高程=396.811 m

水头损失: 沿程=0.0030

总损失=0.0030 m

累计损失=0.9187 m

--- 节点 27: 广岳 (倒虹吸) [倒虹吸] ---

IP编号: IP17

进出口:

流量段: 2

坐标: (649066.369, 3377577.838)

桩号: 南支0+711.946

转角: 41.911079°

流量 Q = 4.000 m³/s

糙率 n = 0.014

断面参数: D=1.600

水位 Z = 399.081 m

累计损失=0.9187 m

--- 节点 28: 广岳 (倒虹吸) [倒虹吸] ---

IP编号: IP18

进出口:

流量段: 2

坐标: (649033.673, 3377532.997)

桩号: 南支0+767.442

转角: 19.925134°

流量 Q = 4.000 m³/s

糙率 n = 0.014

断面参数: D=1.600

水位 Z = 399.081 m

累计损失=0.9187 m

--- 节点 29: 广岳 (倒虹吸) [倒虹吸] ---

IP编号: IP19 广岳倒出

进出口: 出

流量段: 2

坐标: (649018.984, 3377482.347)

桩号: 南支0+820.178

流量 Q = 4.000 m³/s

糙率 n = 0.014

断面参数: D=1.600

水位 Z = 398.581 m

渠底高程=396.277 m

水头损失: 倒虹吸=0.5000

总损失=0.5000 m

累计损失=1.4187 m

--- 节点 30: - (渐变段) [渐变段] ---

IP编号: IP0

进出口:

流量段: 2

坐标: (0.000, 0.000)

桩号: 南支0+820.178

流量 Q = 4.000 m³/s

糙率 n = 0.014

底坡 i = 0.000333

水头损失: 渐变段=0.0150

累计损失=1.4337 m

渐变段类型: 出口

渐变段形式: 曲线形反弯扭曲面

渐变段长度 L = 13.692 m

局部损失系数 ζ = 0.200

--- 节点 31: - (明渠-梯形) [自动插入明渠段] ---

IP编号: IP0

进出口:

流量段: 2

坐标: (649005.407, 3377467.855)

桩号: 南支0+840.037

转角: 0.000001°

流量 Q = 4.000 m³/s

糙率 n = 0.014

底坡 i = 0.000333

断面参数: B=1.800

水深 h = 2.282 m

流速 v = 0.974 m/s

水位 Z = 398.559 m

渠底高程=396.277 m

渠顶高程=398.237 m

结构高度=1.960 m

水头损失: 沿程=0.0070

总损失=0.0070 m

累计损失=1.4407 m

--- 节点 32: - (渐变段) [渐变段] ---

IP编号: IP0

进出口:

流量段: 2

坐标: (0.000, 0.000)

桩号: 南支0+840.037

流量 Q = 4.000 m³/s

糙率 n = 0.014

底坡 i = 0.000333

水头损失: 渐变段=0.0070

累计损失=1.4477 m

渐变段类型: 进口

渐变段形式: 曲线形反弯扭曲面

渐变段长度 L = 11.410 m

局部损失系数 ζ = 0.100

--- 节点 33: 伍家沟 (隧洞-圆拱直墙型) ---

IP编号: IP20 伍家沟隧进

进出口: 进

流量段: 2

坐标: (648991.829, 3377453.363)

桩号: 南支0+859.896

流量 Q = 4.000 m³/s

糙率 n = 0.014

底坡 i = 0.000500

断面参数: B=2.500

水深 h = 1.340 m

流速 v = 1.194 m/s

水位 Z = 398.542 m

渠底高程=397.202 m

渠顶高程=399.702 m

结构高度=2.500 m

水头损失: 沿程=0.0100

总损失=0.0100 m

累计损失=1.4577 m

--- 节点 34: 伍家沟 (隧洞-圆拱直墙型) ---

IP编号: IP21

进出口:

流量段: 2

坐标: (648969.028, 3377444.446)

桩号: 南支0+884.378

转角: 25.168956°

流量 Q = 4.000 m³/s

糙率 n = 0.014

底坡 i = 0.000500

断面参数: B=2.500

水深 h = 1.340 m

流速 v = 1.194 m/s

水位 Z = 398.531 m

渠底高程=397.191 m

渠顶高程=399.691 m

结构高度=2.500 m

水头损失: 沿程=0.0100, 弯道=0.0010

总损失=0.0110 m

累计损失=1.4687 m

--- 节点 35: 伍家沟 (隧洞-圆拱直墙型) ---

IP编号: IP22 伍家沟隧出

进出口: 出

流量段: 2

坐标: (648918.162, 3377447.833)

桩号: 南支0+935.357

流量 Q = 4.000 m³/s

糙率 n = 0.014

底坡 i = 0.000500

断面参数: B=2.500

水深 h = 1.340 m

流速 v = 1.194 m/s

水位 Z = 398.507 m

渠底高程=397.167 m

渠顶高程=399.667 m

结构高度=2.500 m

水头损失: 沿程=0.0240

总损失=0.0240 m

累计损失=1.4927 m

--- 节点 36: - (渐变段) [渐变段] ---

IP编号: IP0

进出口:

流量段: 2

坐标: (0.000, 0.000)

桩号: 南支0+935.357

流量 Q = 4.000 m³/s

糙率 n = 0.014

底坡 i = 0.000333

水头损失: 渐变段=0.0100

累计损失=1.5027 m

渐变段类型: 出口

渐变段形式: 曲线形反弯扭曲面

渐变段长度 L = 11.410 m

局部损失系数 ζ = 0.200

--- 节点 37: - (明渠-梯形) [自动插入明渠段] ---

IP编号: IP0

进出口:

流量段: 2

坐标: (648899.018, 3377436.117)

桩号: 南支0+957.802

流量 Q = 4.000 m³/s

糙率 n = 0.014

底坡 i = 0.000333

断面参数: B=1.800

水深 h = 2.282 m

流速 v = 0.974 m/s

水位 Z = 398.490 m

渠底高程=396.208 m

渠顶高程=398.168 m

结构高度=1.960 m

水头损失: 沿程=0.0070

总损失=0.0070 m

累计损失=1.5097 m

--- 节点 38: - (渐变段) [渐变段] ---

IP编号: IP0

进出口:

流量段: 2

坐标: (0.000, 0.000)

桩号: 南支0+957.802

流量 Q = 4.000 m³/s

糙率 n = 0.014

底坡 i = 0.000333

水头损失: 渐变段=0.0090

累计损失=1.5187 m

渐变段类型: 进口

渐变段形式: 曲线形反弯扭曲面

渐变段长度 L = 13.692 m

局部损失系数 ζ = 0.100

--- 节点 39: 刘家沟 (渡槽-矩形) ---

IP编号: IP23 刘家沟渡进

进出口: 进

流量段: 2

坐标: (648879.874, 3377424.401)

桩号: 南支0+980.246

流量 Q = 4.000 m³/s

糙率 n = 0.014

底坡 i = 0.000500

断面参数: B=2.300

水深 h = 1.453 m

流速 v = 1.216 m/s

水位 Z = 398.470 m

渠底高程=397.017 m

渠顶高程=398.847 m

结构高度=1.830 m

水头损失: 沿程=0.0110

总损失=0.0110 m

累计损失=1.5297 m

--- 节点 40: 刘家沟 (渡槽-矩形) ---

IP编号: IP24 刘家沟渡出

进出口: 出

流量段: 2

坐标: (648873.319, 3377389.201)

桩号: 南支1+016.051

流量 Q = 4.000 m³/s

糙率 n = 0.014

底坡 i = 0.000500

断面参数: B=2.300

水深 h = 1.453 m

流速 v = 1.216 m/s

水位 Z = 398.452 m

渠底高程=396.999 m

渠顶高程=398.829 m

结构高度=1.830 m

水头损失: 沿程=0.0180

总损失=0.0180 m

累计损失=1.5477 m

--- 节点 41: - (渐变段) [渐变段] ---

IP编号: IP0

进出口:

流量段: 2

坐标: (0.000, 0.000)

桩号: 南支1+016.051

流量 Q = 4.000 m³/s

糙率 n = 0.014

底坡 i = 0.000333

水头损失: 渐变段=0.0130

累计损失=1.5607 m

渐变段类型: 出口

渐变段形式: 曲线形反弯扭曲面

渐变段长度 L = 18.256 m

局部损失系数 ζ = 0.200

--- 节点 42: - (明渠-梯形) [自动插入明渠段] ---

IP编号: IP0

进出口:

流量段: 2

坐标: (648874.576, 3377369.340)

桩号: 南支1+035.952

流量 Q = 4.000 m³/s

糙率 n = 0.014

底坡 i = 0.000333

断面参数: B=1.800

水深 h = 2.282 m

流速 v = 0.974 m/s

水位 Z = 398.432 m

渠底高程=396.150 m

渠顶高程=398.110 m

结构高度=1.960 m

水头损失: 沿程=0.0070

总损失=0.0070 m

累计损失=1.5677 m

--- 节点 43: - (渐变段) [渐变段] ---

IP编号: IP0

进出口:

流量段: 2

坐标: (0.000, 0.000)

桩号: 南支1+035.952

流量 Q = 4.000 m³/s

糙率 n = 0.014

底坡 i = 0.000333

水头损失: 渐变段=0.0090

累计损失=1.5767 m

渐变段类型: 进口

渐变段形式: 曲线形反弯扭曲面

渐变段长度 L = 11.410 m

局部损失系数 ζ = 0.100

--- 节点 44: 广高路 (倒虹吸) [倒虹吸] ---

IP编号: IP25 广高路倒进

进出口: 进

流量段: 2

坐标: (648875.832, 3377349.479)

桩号: 南支1+055.853

流量 Q = 4.000 m³/s

糙率 n = 0.014

断面参数: D=1.600

水位 Z = 398.416 m

渠底高程=396.150 m

水头损失: 沿程=0.0070

总损失=0.0070 m

累计损失=1.5837 m

--- 节点 45: 广高路 (倒虹吸) [倒虹吸] ---

IP编号: IP26

进出口:

流量段: 2

坐标: (648859.515, 3377325.868)

桩号: 南支1+084.553

转角: 59.921510°

流量 Q = 4.000 m³/s

糙率 n = 0.014

断面参数: D=1.600

水位 Z = 398.416 m

累计损失=1.5837 m

--- 节点 46: 广高路 (倒虹吸) [倒虹吸] ---

IP编号: IP27

进出口:

流量段: 2

坐标: (648823.413, 3377328.753)

桩号: 南支1+120.770

转角: 31.505809°

流量 Q = 4.000 m³/s

糙率 n = 0.014

断面参数: D=1.600

水位 Z = 398.416 m

累计损失=1.5837 m

--- 节点 47: 广高路 (倒虹吸) [倒虹吸] ---

IP编号: IP28

进出口:

流量段: 2

坐标: (648778.748, 3377306.057)

桩号: 南支1+170.871

转角: 9.873539°

流量 Q = 4.000 m³/s

糙率 n = 0.014

断面参数: D=1.600

水位 Z = 398.416 m

累计损失=1.5837 m

--- 节点 48: 广高路 (倒虹吸) [倒虹吸] ---

IP编号: IP29

进出口:

流量段: 2

坐标: (648742.968, 3377279.280)

桩号: 南支1+215.561

转角: 45.931760°

流量 Q = 4.000 m³/s

糙率 n = 0.014

断面参数: D=1.600

水位 Z = 398.416 m

累计损失=1.5837 m

--- 节点 49: 广高路 (倒虹吸) [倒虹吸] ---

IP编号: IP30

进出口:

流量段: 2

坐标: (648740.771, 3377262.029)

桩号: 南支1+232.952

转角: 73.962470°

流量 Q = 4.000 m³/s

糙率 n = 0.014

断面参数: D=1.600

水位 Z = 398.416 m

累计损失=1.5837 m

--- 节点 50: 广高路 (倒虹吸) [倒虹吸] ---

IP编号: IP31 广高路倒出

进出口: 出

流量段: 2

坐标: (648704.059, 3377256.359)

桩号: 南支1+270.099

流量 Q = 4.000 m³/s

糙率 n = 0.014

断面参数: D=1.600

水位 Z = 397.537 m

渠底高程=395.898 m

水头损失: 倒虹吸=0.8789

总损失=0.8789 m

累计损失=2.4626 m

--- 节点 51: - (渐变段) [渐变段] ---

IP编号: IP0

进出口:

流量段: 2

坐标: (0.000, 0.000)

桩号: 南支1+270.099

流量 Q = 4.000 m³/s

糙率 n = 0.014

底坡 i = 0.000333

水头损失: 渐变段=0.0150

累计损失=2.4776 m

渐变段类型: 出口

渐变段形式: 曲线形反弯扭曲面

渐变段长度 L = 9.690 m

局部损失系数 ζ = 0.200

--- 节点 52: - (明渠-圆形) ---

IP编号: IP32

进出口:

流量段: 2

坐标: (648687.241, 3377234.039)

桩号: 南支1+298.046

转角: 32.373539°

流量 Q = 4.000 m³/s

糙率 n = 0.014

底坡 i = 0.000333

断面参数: D=2.800

水深 h = 1.615 m

流速 v = 1.087 m/s

水位 Z = 397.513 m

渠底高程=395.898 m

渠顶高程=398.698 m

结构高度=2.800 m

水头损失: 沿程=0.0080, 弯道=0.0010

总损失=0.0090 m

累计损失=2.4866 m

--- 节点 53: - (明渠-圆形) ---

IP编号: IP33

进出口:

流量段: 2

坐标: (648677.298, 3377230.296)

桩号: 南支1+308.670

转角: 0.001026°

流量 Q = 4.000 m³/s

糙率 n = 0.014

底坡 i = 0.000333

断面参数: D=2.800

水深 h = 1.615 m

流速 v = 1.087 m/s

水位 Z = 397.511 m

渠底高程=395.896 m

渠顶高程=398.696 m

结构高度=2.800 m

水头损失: 沿程=0.0020

总损失=0.0020 m

累计损失=2.4886 m

--- 节点 54: - (渐变段) [渐变段] ---

IP编号: IP0

进出口:

流量段: 2

坐标: (0.000, 0.000)

桩号: 南支1+308.670

流量 Q = 4.000 m³/s

糙率 n = 0.014

底坡 i = 0.000333

水头损失: 渐变段=0.0050

累计损失=2.4936 m

渐变段类型: 进口

渐变段形式: 曲线形反弯扭曲面

渐变段长度 L = 8.075 m

局部损失系数 ζ = 0.100

--- 节点 55: 台儿沟 (隧洞-圆形) ---

IP编号: IP34 台儿沟隧进

进出口: 进

流量段: 2

坐标: (648610.458, 3377205.133)

桩号: 南支1+380.090

流量 Q = 4.000 m³/s

糙率 n = 0.014

底坡 i = 0.000500

断面参数: D=2.600

水深 h = 1.495 m

流速 v = 1.266 m/s

水位 Z = 397.470 m

渠底高程=395.975 m

渠顶高程=398.575 m

结构高度=2.600 m

水头损失: 沿程=0.0360

总损失=0.0360 m

累计损失=2.5296 m

--- 节点 56: 美团沟 (分水闸) [分水闸] ---

IP编号: IP35

进出口:

流量段: 2

坐标: (648588.193, 3377182.718)

桩号: 南支1+411.683

转角: 26.557852°

流量 Q = 4.000 m³/s

糙率 n = 0.014

水位 Z = 397.370 m

水头损失: 过闸=0.1000

总损失=0.1000 m

累计损失=2.6296 m

--- 节点 57: 台儿沟 (隧洞-圆形) ---

IP编号: IP36

进出口:

流量段: 3

坐标: (648359.767, 3377105.691)

桩号: 南支1+652.747

转角: 35.781235°

流量 Q = 3.000 m³/s

糙率 n = 0.014

底坡 i = 0.000500

断面参数: D=2.600

水深 h = 1.256 m

流速 v = 1.181 m/s

水位 Z = 397.252 m

渠底高程=395.996 m

渠顶高程=398.596 m

结构高度=2.600 m

水头损失: 沿程=0.1160, 弯道=0.0020

总损失=0.1180 m

累计损失=2.7476 m

--- 节点 58: 台儿沟 (隧洞-圆形) ---

IP编号: IP37 台儿沟隧出

进出口: 出

流量段: 3

坐标: (648259.932, 3376966.162)

桩号: 南支1+824.314

流量 Q = 3.000 m³/s

糙率 n = 0.014

底坡 i = 0.000500

断面参数: D=2.600

水深 h = 1.256 m

流速 v = 1.181 m/s

水位 Z = 397.169 m

渠底高程=395.913 m

渠顶高程=398.513 m

结构高度=2.600 m

水头损失: 沿程=0.0830

总损失=0.0830 m

累计损失=2.8306 m

--- 节点 59: - (渐变段) [渐变段] ---

IP编号: IP0

进出口:

流量段: 3

坐标: (0.000, 0.000)

桩号: 南支1+824.314

流量 Q = 3.000 m³/s

糙率 n = 0.014

底坡 i = 0.000333

水头损失: 渐变段=0.0070

累计损失=2.8376 m

渐变段类型: 出口

渐变段形式: 曲线形反弯扭曲面

渐变段长度 L = 7.800 m

局部损失系数 ζ = 0.200

--- 节点 60: - (明渠-圆形) [自动插入明渠段] ---

IP编号: IP0

进出口:

流量段: 3

坐标: (648111.131, 3376937.907)

桩号: 南支1+975.774

流量 Q = 3.000 m³/s

糙率 n = 0.014

底坡 i = 0.000333

断面参数: D=2.800

水深 h = 1.357 m

流速 v = 1.014 m/s

水位 Z = 397.112 m

渠底高程=395.755 m

渠顶高程=398.555 m

结构高度=2.800 m

水头损失: 沿程=0.0500

总损失=0.0500 m

累计损失=2.8876 m

--- 节点 61: - (渐变段) [渐变段] ---

IP编号: IP0

进出口:

流量段: 3

坐标: (0.000, 0.000)

桩号: 南支1+975.774

流量 Q = 3.000 m³/s

糙率 n = 0.014

底坡 i = 0.000333

水头损失: 渐变段=0.0070

累计损失=2.8946 m

渐变段类型: 进口

渐变段形式: 曲线形反弯扭曲面

渐变段长度 L = 8.142 m

局部损失系数 ζ = 0.100

--- 节点 62: 梨子园 (渡槽-U形) ---

IP编号: IP38 梨子园渡进

进出口: 进

流量段: 3

坐标: (647962.330, 3376909.651)

桩号: 南支2+127.234

流量 Q = 3.000 m³/s

糙率 n = 0.014

底坡 i = 0.000667

断面参数: B=3.200, R=1.600

水深 h = 1.055 m

流速 v = 1.298 m/s

水位 Z = 397.004 m

渠底高程=395.949 m

渠顶高程=398.199 m

结构高度=2.250 m

水头损失: 沿程=0.1010

总损失=0.1010 m

累计损失=2.9956 m

--- 节点 63: 梨子园 (渡槽-U形) ---

IP编号: IP39 梨子园渡出

进出口: 出

流量段: 3

坐标: (647644.539, 3376595.606)

桩号: 南支2+574.017

流量 Q = 3.000 m³/s

糙率 n = 0.014

底坡 i = 0.000667

断面参数: B=3.200, R=1.600

水深 h = 1.055 m

流速 v = 1.298 m/s

水位 Z = 396.706 m

渠底高程=395.651 m

渠顶高程=397.901 m

结构高度=2.250 m

水头损失: 沿程=0.2980

总损失=0.2980 m

累计损失=3.2936 m

--- 节点 64: - (渐变段) [渐变段] ---

IP编号: IP0

进出口:

流量段: 3

坐标: (0.000, 0.000)

桩号: 南支2+574.017

流量 Q = 3.000 m³/s

糙率 n = 0.014

底坡 i = 0.000333

水头损失: 渐变段=0.0120

累计损失=3.3056 m

渐变段类型: 出口

渐变段形式: 曲线形反弯扭曲面

渐变段长度 L = 10.856 m

局部损失系数 ζ = 0.200

--- 节点 65: - (明渠-圆形) [自动插入明渠段] ---

IP编号: IP0

进出口:

流量段: 3

坐标: (647642.877, 3376577.515)

桩号: 南支2+592.185

流量 Q = 3.000 m³/s

糙率 n = 0.014

底坡 i = 0.000333

断面参数: D=2.800

水深 h = 1.357 m

流速 v = 1.014 m/s

水位 Z = 396.688 m

渠底高程=395.331 m

渠顶高程=398.131 m

结构高度=2.800 m

水头损失: 沿程=0.0060

总损失=0.0060 m

累计损失=3.3116 m

--- 节点 66: - (渐变段) [渐变段] ---

IP编号: IP0

进出口:

流量段: 3

坐标: (0.000, 0.000)

桩号: 南支2+592.185

流量 Q = 3.000 m³/s

糙率 n = 0.014

底坡 i = 0.000333

水头损失: 渐变段=0.0040

累计损失=3.3156 m

渐变段类型: 进口

渐变段形式: 曲线形反弯扭曲面

渐变段长度 L = 7.500 m

局部损失系数 ζ = 0.100

--- 节点 67: 油房垭 (隧洞-圆拱直墙型) ---

IP编号: IP40 油房垭隧进

进出口: 进

流量段: 3

坐标: (647641.216, 3376559.423)

桩号: 南支2+610.353

流量 Q = 3.000 m³/s

糙率 n = 0.014

底坡 i = 0.000500

断面参数: B=2.500

水深 h = 1.081 m

流速 v = 1.110 m/s

水位 Z = 396.675 m

渠底高程=395.594 m

渠顶高程=398.094 m

结构高度=2.500 m

水头损失: 沿程=0.0090

总损失=0.0090 m

累计损失=3.3246 m

--- 节点 68: 油房垭 (隧洞-圆拱直墙型) ---

IP编号: IP41 油房垭隧出

进出口: 出

流量段: 3

坐标: (647597.709, 3376537.188)

桩号: 南支2+659.212

流量 Q = 3.000 m³/s

糙率 n = 0.014

底坡 i = 0.000500

断面参数: B=2.500

水深 h = 1.081 m

流速 v = 1.110 m/s

水位 Z = 396.651 m

渠底高程=395.570 m

渠顶高程=398.070 m

结构高度=2.500 m

水头损失: 沿程=0.0240

总损失=0.0240 m

累计损失=3.3486 m

--- 节点 69: - (渐变段) [渐变段] ---

IP编号: IP0

进出口:

流量段: 3

坐标: (0.000, 0.000)

桩号: 南支2+659.212

流量 Q = 3.000 m³/s

糙率 n = 0.014

底坡 i = 0.000500

水头损失: 渐变段=0.0060

累计损失=3.3546 m

渐变段类型: 出口

渐变段形式: 曲线形反弯扭曲面

渐变段长度 L = 7.500 m

局部损失系数 ζ = 0.200

--- 节点 70: - (矩形暗涵) ---

IP编号: IP42

进出口:

流量段: 3

坐标: (647506.778, 3376513.531)

桩号: 南支2+753.170

转角: 28.119906°

流量 Q = 3.000 m³/s

糙率 n = 0.014

底坡 i = 0.000333

断面参数: B=2.400

水深 h = 1.310 m

流速 v = 0.955 m/s

水位 Z = 396.614 m

渠底高程=395.304 m

渠顶高程=397.314 m

结构高度=2.009 m

水头损失: 沿程=0.0300, 弯道=0.0010

总损失=0.0310 m

累计损失=3.3856 m

--- 节点 71: - (矩形暗涵) ---

IP编号: IP43

进出口:

流量段: 3

坐标: (647387.981, 3376403.897)

桩号: 南支2+914.825

流量 Q = 3.000 m³/s

糙率 n = 0.014

底坡 i = 0.000333

断面参数: B=2.400

水深 h = 1.310 m

流速 v = 0.955 m/s

水位 Z = 396.561 m

渠底高程=395.251 m

渠顶高程=397.261 m

结构高度=2.009 m

水头损失: 沿程=0.0530

总损失=0.0530 m

累计损失=3.4386 m

计算摘要

节点数量: 71

起点桩号: 南支0+000.000

终点桩号: 南支2+899.537

总长度: 2899.537 m

起点水位: 400.000 m

终点水位: 396.561 m

水位落差: 3.439 m

建筑物长度汇总

序号    名称                结构形式          长度(m)       起始桩号              终止桩号

1     渠首连接段             明渠-矩形         96.565      南支0+000.000       南支0+096.565

2     连接段(渠首-土地垭)       渐变段           96.565      南支0+096.565       南支0+193.129

3     土地垭               隧洞-马蹄形Ⅰ型      65.540      南支0+193.129       南支0+258.669

4     连接段(土地垭-沪蓉)       渐变段           68.709      南支0+258.669       南支0+327.378

5     连接段(土地垭-沪蓉)       明渠-梯形         68.709      南支0+327.378       南支0+396.087

6     连接段(土地垭-沪蓉)       渐变段           68.709      南支0+396.087       南支0+464.796

7     磨尔滩               分水闸           0.000       南支0+327.164       南支0+327.164

8     沪蓉                倒虹吸           132.427     南支0+464.796       南支0+597.223

9     连接段(沪蓉-宋家沟)       渐变段           16.402      南支0+597.223       南支0+613.625

10    连接段(沪蓉-宋家沟)       明渠-梯形         16.402      南支0+613.625       南支0+630.027

11    连接段(沪蓉-宋家沟)       渐变段           16.402      南支0+630.027       南支0+646.428

12    宋家沟               隧洞-圆拱直墙型      19.585      南支0+646.428       南支0+666.013

13    连接段(宋家沟-广岳)       渐变段           6.100       南支0+666.013       南支0+672.114

14    连接段(宋家沟-广岳)       明渠-梯形         6.100       南支0+672.114       南支0+678.214

15    连接段(宋家沟-广岳)       渐变段           6.100       南支0+678.214       南支0+684.315

16    广岳                倒虹吸           127.700     南支0+684.315       南支0+812.015

17    连接段(广岳-伍家沟)       渐变段           13.239      南支0+812.015       南支0+825.254

18    连接段(广岳-伍家沟)       明渠-梯形         13.239      南支0+825.254       南支0+838.493

19    连接段(广岳-伍家沟)       渐变段           13.239      南支0+838.493       南支0+851.732

20    伍家沟               隧洞-圆拱直墙型      75.346      南支0+851.732       南支0+927.078

21    连接段(伍家沟-刘家沟)      渐变段           14.963      南支0+927.078       南支0+942.041

22    连接段(伍家沟-刘家沟)      明渠-梯形         14.963      南支0+942.041       南支0+957.004

23    连接段(伍家沟-刘家沟)      渐变段           14.963      南支0+957.004       南支0+971.967

24    刘家沟               渡槽-矩形         35.805      南支0+971.967       南支1+007.772

25    连接段(刘家沟-广高路)      渐变段           13.267      南支1+007.772       南支1+021.040

26    连接段(刘家沟-广高路)      明渠-梯形         13.267      南支1+021.040       南支1+034.307

27    连接段(刘家沟-广高路)      渐变段           13.267      南支1+034.307       南支1+047.574

28    广高路               倒虹吸           208.121     南支1+047.574       南支1+255.694

29    连接段(广高路-台儿沟)      渐变段           36.581      南支1+255.694       南支1+292.275

30    连接段(广高路-台儿沟)      明渠-圆形         36.581      南支1+292.275       南支1+328.856

31    连接段(广高路-台儿沟)      渐变段           36.581      南支1+328.856       南支1+365.437

32    台儿沟               隧洞-圆形         443.751     南支1+365.437       南支1+809.188

33    连接段(台儿沟-梨子园)      渐变段           100.973     南支1+809.188       南支1+910.161

34    连接段(台儿沟-梨子园)      明渠-圆形         100.973     南支1+910.161       南支2+011.134

35    连接段(台儿沟-梨子园)      渐变段           100.973     南支2+011.134       南支2+112.108

36    美团沟               分水闸           0.000       南支1+396.963       南支1+396.963

37    梨子园               渡槽-U形         446.783     南支2+112.108       南支2+558.891

38    连接段(梨子园-油房垭)      渐变段           12.112      南支2+558.891       南支2+571.003

39    连接段(梨子园-油房垭)      明渠-圆形         12.112      南支2+571.003       南支2+583.114

40    连接段(梨子园-油房垭)      渐变段           12.112      南支2+583.114       南支2+595.226

41    油房垭               隧洞-圆拱直墙型      48.860      南支2+595.226       南支2+644.086

42    连接段(油房垭-渠尾)       渐变段           127.726     南支2+644.086       南支2+771.811

43    渠尾连接段             矩形暗涵          127.726     南支2+771.811       南支2+899.537

合计                                    2899.537

计算完毕

三、建筑物长度汇总

表 1  建筑物长度汇总表

| 序号 | 名称 | 结构形式 | 长度(m) | 起始桩号 | 终止桩号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 渠首连接段 | 明渠-矩形 | 96.565 | 南支0+000.000 | 南支0+096.565 |
| 2 | 连接段(渠首-土地垭) | 渐变段 | 96.565 | 南支0+096.565 | 南支0+193.129 |
| 3 | 土地垭 | 隧洞-马蹄形Ⅰ型 | 65.540 | 南支0+193.129 | 南支0+258.669 |
| 4 | 连接段(土地垭-沪蓉) | 渐变段 | 68.709 | 南支0+258.669 | 南支0+327.378 |
| 5 | 连接段(土地垭-沪蓉) | 明渠-梯形 | 68.709 | 南支0+327.378 | 南支0+396.087 |
| 6 | 连接段(土地垭-沪蓉) | 渐变段 | 68.709 | 南支0+396.087 | 南支0+464.796 |
| 7 | 磨尔滩 | 分水闸 | 0.000 | 南支0+327.164 | 南支0+327.164 |
| 8 | 沪蓉 | 倒虹吸 | 132.427 | 南支0+464.796 | 南支0+597.223 |
| 9 | 连接段(沪蓉-宋家沟) | 渐变段 | 16.402 | 南支0+597.223 | 南支0+613.625 |
| 10 | 连接段(沪蓉-宋家沟) | 明渠-梯形 | 16.402 | 南支0+613.625 | 南支0+630.027 |
| 11 | 连接段(沪蓉-宋家沟) | 渐变段 | 16.402 | 南支0+630.027 | 南支0+646.428 |
| 12 | 宋家沟 | 隧洞-圆拱直墙型 | 19.585 | 南支0+646.428 | 南支0+666.013 |
| 13 | 连接段(宋家沟-广岳) | 渐变段 | 6.100 | 南支0+666.013 | 南支0+672.114 |
| 14 | 连接段(宋家沟-广岳) | 明渠-梯形 | 6.100 | 南支0+672.114 | 南支0+678.214 |
| 15 | 连接段(宋家沟-广岳) | 渐变段 | 6.100 | 南支0+678.214 | 南支0+684.315 |
| 16 | 广岳 | 倒虹吸 | 127.700 | 南支0+684.315 | 南支0+812.015 |
| 17 | 连接段(广岳-伍家沟) | 渐变段 | 13.239 | 南支0+812.015 | 南支0+825.254 |
| 18 | 连接段(广岳-伍家沟) | 明渠-梯形 | 13.239 | 南支0+825.254 | 南支0+838.493 |
| 19 | 连接段(广岳-伍家沟) | 渐变段 | 13.239 | 南支0+838.493 | 南支0+851.732 |
| 20 | 伍家沟 | 隧洞-圆拱直墙型 | 75.346 | 南支0+851.732 | 南支0+927.078 |
| 21 | 连接段(伍家沟-刘家沟) | 渐变段 | 14.963 | 南支0+927.078 | 南支0+942.041 |
| 22 | 连接段(伍家沟-刘家沟) | 明渠-梯形 | 14.963 | 南支0+942.041 | 南支0+957.004 |
| 23 | 连接段(伍家沟-刘家沟) | 渐变段 | 14.963 | 南支0+957.004 | 南支0+971.967 |
| 24 | 刘家沟 | 渡槽-矩形 | 35.805 | 南支0+971.967 | 南支1+007.772 |
| 25 | 连接段(刘家沟-广高路) | 渐变段 | 13.267 | 南支1+007.772 | 南支1+021.040 |
| 26 | 连接段(刘家沟-广高路) | 明渠-梯形 | 13.267 | 南支1+021.040 | 南支1+034.307 |
| 27 | 连接段(刘家沟-广高路) | 渐变段 | 13.267 | 南支1+034.307 | 南支1+047.574 |
| 28 | 广高路 | 倒虹吸 | 208.121 | 南支1+047.574 | 南支1+255.694 |
| 29 | 连接段(广高路-台儿沟) | 渐变段 | 36.581 | 南支1+255.694 | 南支1+292.275 |
| 30 | 连接段(广高路-台儿沟) | 明渠-圆形 | 36.581 | 南支1+292.275 | 南支1+328.856 |
| 31 | 连接段(广高路-台儿沟) | 渐变段 | 36.581 | 南支1+328.856 | 南支1+365.437 |
| 32 | 台儿沟 | 隧洞-圆形 | 443.751 | 南支1+365.437 | 南支1+809.188 |
| 33 | 连接段(台儿沟-梨子园) | 渐变段 | 100.973 | 南支1+809.188 | 南支1+910.161 |
| 34 | 连接段(台儿沟-梨子园) | 明渠-圆形 | 100.973 | 南支1+910.161 | 南支2+011.134 |
| 35 | 连接段(台儿沟-梨子园) | 渐变段 | 100.973 | 南支2+011.134 | 南支2+112.108 |
| 36 | 美团沟 | 分水闸 | 0.000 | 南支1+396.963 | 南支1+396.963 |
| 37 | 梨子园 | 渡槽-U形 | 446.783 | 南支2+112.108 | 南支2+558.891 |
| 38 | 连接段(梨子园-油房垭) | 渐变段 | 12.112 | 南支2+558.891 | 南支2+571.003 |
| 39 | 连接段(梨子园-油房垭) | 明渠-圆形 | 12.112 | 南支2+571.003 | 南支2+583.114 |
| 40 | 连接段(梨子园-油房垭) | 渐变段 | 12.112 | 南支2+583.114 | 南支2+595.226 |
| 41 | 油房垭 | 隧洞-圆拱直墙型 | 48.860 | 南支2+595.226 | 南支2+644.086 |
| 42 | 连接段(油房垭-渠尾) | 渐变段 | 127.726 | 南支2+644.086 | 南支2+771.811 |
| 43 | 渠尾连接段 | 矩形暗涵 | 127.726 | 南支2+771.811 | 南支2+899.537 |
| 合计 |  |  | 2899.537 |  |  |